Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Управление

строительства, архитектуры  и инвестиционной политики

администрации Тайшетского района»

Муниципальный контракт:

№0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Научно-исследовательская работа по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области

Генеральный план

Рождественского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области

Том 2. Книга 1

Материалы по обоснованию генерального плана

Москва 2012 год

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Управление

строительства, архитектуры  и инвестиционной политики

администрации Тайшетского района»

Муниципальный контракт:

№0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Научно-исследовательская работа по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области

Генеральный план

Рождественского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области

Том 2. Книга 1

Материалы по обоснованию генерального плана

Первый заместитель

Генерального директора                                                                  С.И. Бычков

Директор по архитектуре,

градостроительству и проектным работам                                 И.М. Шнайдер

Главный инженер проекта                                                               Е.Г. Кузьмина

Главный архитектор проекта                                                           О.З. Воронова

Авторский коллектив

Руководитель проекта 						Бычков С.И.

Главный инженер проекта					Кузьмина Е.Г.

Главный архитектор проекта					Воронова О.З.

Главный инженер проекта – экономист, 	к. г. н.	Вайнберг Э.И.

Главный инженер проекта – экономист, 	к. э. н.	Мачульская О.В.

Главный инженер проекта - экономист			Чельцова Н.В.

Главный специалист - геолог, эколог, к. г-м. н.		Соколова О.Г.

Ведущий специалист-транспортник, к. г. н.		Крылов П.М.

Главный специалист по организации

производства					 		Вахрамова М.А.

Инженер-экономист						Боева Е.В.

Инженер по ВИК и санитарной очистке			Рязанова Н.В.

Инженер по энергоснабжению и средствам связи 	Рукавишников Н.А.

Инженер-эколог 1 категории	,                                                                                    специалист по компьютерным технологиям		Пономарев С.В.

Ведущий архитектор						Зайчикова И.Н.

Архитектор 2 категории					Бажанова Е.В.

Архитектор							Самылов К.В.

Архитектор							Беликова И.В.

Инженер 1 категории						Корабинских М.

Инженер 								Шулая И.А.

Инженер								Хайруллин А.Р.

Техник								Лисовский А.О.

Экономист								Романова А.С.

Экономист								Фалькевич А.М.

Состав материалов по проекту

«Генеральный план Рождественского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области»

|  | Текстовые материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Том 1 Положения о территориальном планировании | Положения о территориальном планировании Рождественского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области |  |  |
| Том 2 Материалы по обоснованию проекта | Материалы по обоснованию генерального плана Рождественского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области |  |  |
|  | Графические материалы |  |  |
| Положения о территориальном планировании |  | 1.1 | Лист ГП1. Карта планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон Рождественского муниципального образования (М 1:25 000) (Основной чертеж). Фрагмент с. Рождественка (М 1:5 000) |
| Материалы по обоснованию проекта |  | 2.1 | Лист ГП2. Современное использование территории. Зоны с особыми условиями использования территории Рождественского муниципального образования (М 1:25 000). Фрагмент с. Рождественка (1:5 000). |
|  |  | 2.3 | Лист ГП3. Схема планировочных ограничений развития территории поселения. Территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Рождественского муниципального образования (М 1:25 000). Фрагмент с. Рождественка (1:5 000). |

ТОМ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА  РОЖДЕСТВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение											7

1. Особенности и потенциал транспортно-географического положения	8

2. Природные условия 									9

2.1. Климат										9

2.2. Почвы										10

2.3. Гидрография									10

2.4. Растительный и животный мир						11

2.5. Инженерно-геологические условия						11

2.6. Оценка инженерно-строительных условий					14

3.Природные ресурсы									15

3.1. Минерально-сырьевые ресурсы						15

3.2. Лесные ресурсы									15

4.Современное состояние поселения							24

4.1. Земельный фонд								24

4.2. Население, расселение							24

4.3. Социально-экономическая ситуация					26

4.4. Социально-бытовая инфраструктура					27

4.5. Потенциал территории	29

5. Возможные направления развития поселения					30

6. Функционально-планировочная организация территории поселения	31

6.1. Проблемы территориального развития					31

6.2. Планировочная организация территории поселения			32

6.3. Функциональное зонирование территории поселения			35

6.4. Порядок установления или изменения границ муниципального образования, предложения по изменению границ муниципального образования										41

7. Транспортная инфраструктура							42

8. Инженерная инфраструктура							46

8.1. Водоснабжение								46

8.2. Водоотведение бытовых стоков						47

8.3. Электроснабжение								49

8.4. Теплоснабжение								51

8.5. Санитарная очистка								52

8.6. Связь										53

9. Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей среды	56

9.1. Техногенная нагрузка							56

9.2. Состояние геологической среды						56

9.3. Состояние атмосферного воздуха					57

9.4. Состояние поверхностных и подземных вод				57

9.5. Состояние почвенного покрова						57

9.6. Состояние растительного и животного мира				57

9.7. Состояние проблемы бытовых отходов					58

9.8. Зоны с особыми условиями использования территории		58

9.9. Комплексная оценка территории						64

9.10. Мероприятия по охране окружающей среды				65

10. Охрана объектов культурного наследия						67

11. Список использованных материалов						71

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Рождественского муниципального образования (далее – Генеральный план) разработан ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» по заказу муниципального учреждения «Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района» на основании муниципального контракта №0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Генеральный план определяет перспективные направления организации территории Рождественского сельского поселения, с функционально-градостроительным использованием территории на долгосрочную перспективу, с учетом возможных направлений социально-экономического развития территории поселения.

Генеральный план разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, других действующих федеральных, областных и муниципальных нормативно-правовых документов.

Генеральный план включает Положение о территориальном планировании  Рождественского муниципального образования, Материалы по обоснованию Генерального плана Рождественского муниципального образования, с картами, перечень которых определен Заданием на подготовку проекта, а также составом документации по проекту, утвержденным Начальником управления строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района Евстратовым Р.К. в рамках разработки «Сводной программы комплексного проекта развития территорий муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области и проекта технологического обеспечения работ».

В составе Генерального плана выделены следующие сроки его реализации:

- 1-ая очередь – 2022 год (10 лет);

- расчетный срок на – 2032 год (20 лет).

При разработке Генерального плана были использованы следующие документы и материалы:

- схемы территориального планирования Иркутской области, Тайшетского муниципального района (концепция);

- стратегические и программные документы социально-экономического развития Иркутской области, муниципального образования «Тайшетский  район», Рождественского муниципального образования;

- данные Федеральной службы государственной статистики, территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, материалы муниципальных органов власти;

- информационные ресурсы Интернет.

Проектные решения Генерального плана являются основой для разработки, правил землепользования и застройки Рождественского муниципального образования.

Разработчики генерального плана выражают благодарность за помощь и поддержку при разработке проекта генерального плана Рождественского муниципального образования Начальнику управления строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района Евстратову Р.К., главному специалисту по вопросам строительства и архитектуры управления Черниховской Ю.И., Главе Рождественского муниципального образования Н.Н. Полевому и другим специалистам муниципального образования.

# 1. ОСОБЕННОСТИ И ПОТЕНЦИАЛ ТАНСПОРТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Муниципальное поселение образовано в соответствии с законом Иркутской области « О статусе и границах муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области» №100- 03 от 16 декабря 2004 г.

Граница муниципального образования начинается на левом берегу р.Бирюса, в южной части муниципального образования, и проходит в направлении на запад, пересекает автодорогу Рождественка - Шелехово и по полевой дороге доходит до ур. Преображенка. Здесь граница муниципального образования меняет направление на север, пересекая водораздел, выходит на исток р.Камышлеевка и по ее правому берегу следует вниз по течению. От поворота реки на запад в районе д. Камышлеевка граница муниципального образования идет в направлении на север, пересекая автодорогу Камышлеевка - Покровка, по склону горы, следуя в северо-западном направлении, выходит на лесную дорогу, по ней спускается к р. Туманшет, переходит на левый ее берег, далее следует по берегу вниз по течению реки до устья. Здесь граница муниципального образования пересекает р. Бирюса, далее идет по ее правому берегу в направлении вверх по течению, минуя населенные пункты д. Покровка, с.Рождественка, затем переходит на левый берег и замыкается на исходной точке описания.

Протяженность границы  составляет 55 км.

Рождественское сельское поселение расположено в центре Тайшетского района. На севере муниципальное образование граничит с Зареченским сельским поселением, на востоке с Тимирязевским сельским поселением, на юге с Шелеховским сельским поселением, на западе с Венгерским сельским поселением Тайшетского района.

Сообщение с областным центром осуществляется по железной дороге, с районным центром – по автомобильной дороге 60 км.

По северо-западной окраине поселения проходит участок железной дороги Абакан – Тайшет.

Транспортно-географическое положение поселения относительно благоприятно для жизнедеятельности.

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1.  Климат

Климат территории Рождественского  поселения – резко-континентальный с продолжительной холодной зимой и тёплым,  с обильными осадками, летом.

Средняя годовая температура воздуха отрицательная и колеблется в пределах  –0, 3-3,0°С.

Наступление холодного периода начинается достаточно резко. Переход среднесуточных температур через 0°С происходит в середине сентября.

Устойчивая отрицательная температура воздуха устанавливается в конце октября – начале ноября.

Весенний переход через 0°С наступает в апреле. Средняя продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°С составляет 150-160 дней.

Самым холодным месяцем является январь. Средние январские температуры изменяются от – 20 до - 30°С.

Абсолютный минимум температур составляет  -50°С.

Снежный покров образуется в середине октября и разрушается к концу апреля.

Устойчивый снежный покров держится 170-180 дней. Мощность снежного покрова обычно не превышает 50-60 см, но иногда достигает 150 см.

Глубина сезонного промерзания грунтов достигает 200 см.

Продолжительность тёплого периода, составляет примерно, 100 дней.  Наиболее тёплым месяцем является июль. Средняя месячная температура июля не превышает  +15-+16 °С.

Средняя максимальная температура достигает 24,8°С, абсолютный максимум составляет 36°С.

На территории поселения в среднем за год выпадает до 400-500 мм осадков.

Около 60% осадков выпадает в летние месяцы, весной 12-15%, осенью – 20%, зимой в виде снега выпадает только 10%.

В холодный период года преобладают ветры  западных, в теплый – северо-западных  направлений.

В хорошо защищённых местах наблюдается не более 2 дней с сильным ветром, на открытых  местах – до 26-28 дней.

На территории Рождественского сельского поселения возможны опасные метеорологические явления, такие как сильный мороз, очень сильный ветер, сильный продолжительный дождь, сильный ливень, град, грозы, туманы.

В жаркую погоду существует опасность возникновения лесных пожаров.

Резкое ухудшение погодных условий обычно связано с прохождением холодных фронтов и выражается в усилении ветра, метелях (пыльных бурях), ухудшении видимости до 500-300 метров и резком понижении температуры воздуха.

Согласно Схеме климатического районирования Иркутской области рассматриваемая территория характеризуется как территория оптимального увлажнения с умеренно тёплым летом и умеренно суровой зимой со средней  температурой января выше  -30° С.

Уровень дискомфортности, определяемый климатическими условиями, - средний.

Согласно климатическому районированию (СНиП 23-01-99) рассматриваемая территория относится к району  I В.

2.2. Почвы

На территории Рождественского поселения наиболее распространены подзолистые и дерново-подзолистые почвы.

Почвы недостаточно плодородны. Для повышения их плодородия необходимо внесение органических и минеральных удобрений, а также на отдельных участках – известкование.

2.3. Гидрографическая сеть

Гидрографическая сеть Рождественского сельского поселения представлена  р. Бирюса, протекающей его по его восточной и северо-восточной границе, а также её многочисленными левыми притоками различных порядков, наиболее крупный из которых р. Еланный, рассекающий всю территорию поселения с юго-запада на северо-восток.

Реки Рождественского муниципального образования, как и реки всего Тайшетского района, относятся к рыбохозяйственным водоёмам высшей категории.

На 1 км2 площади поселения приходится 0,8-1,0 км рек. Течение рек плавное, спокойное, реки образуют многочисленные меандры.

Превышение водораздела над урезом  иногда достигает 80-100 м.

В связи с продолжительной и холодной зимой для рек поселения характерен длительный период ледостава (до 6 месяцев).

Реки обычно замерзают в первой половине ноября  и вскрываются в конце апреля. Наибольшей толщины (1,0-1,5 м) лёд достигает в конце февраля – начале марта.

Нередко  мелкие реки перемерзают полностью.

Перемерзание и прекращение стока на малых реках значительно осложняет проблему водоснабжения.

Преобладает снеговое  питание рек.

В мае на реках наблюдается половодье. Паводком затапливается практически вся водоохранная зона.  Периодически затапливается часть села Рождественка до ул. Советской.

Годовой сток рек составляет 2,5 л/сек с км2. Обеспеченность населения Рождественского поселения устойчивым речным стоком довольно высокая  и составляет  200 тыс. м3/год на человека.

Воды пресные, и даже ультрапресные, минерализация не превышает 100 мг/л. Мутность рек невысокая.

В долине реки Бирюсы встречаются многочисленные небольшие  старичные озёра.

Пойма реки Бирюса  нередко  заболочена.

2.4. Растительный и животный мир

Территория Рождественского поселения находится в пределах таёжной зоны с характерными для этой зоны животным и растительным миром.

В настоящее время лесом покрыто не более 50% территории поселения.

Из лиственных пород в лесах произрастают берёза, осина, ольха, ива. Из  хвойных – сосна, ель, пихта,  лиственница, кедр.

В лесах встречается кедровый стланик, ивовый кустарник, багульник.

Вдоль рек сосновые леса часто имеют моховый и лишайниковый покров.

В лесах много черники, голубики, брусники  а также грибов и лекарственных растений.

В лесах обитают лось, волк, бурый медведь, соболь, косуля, колонок, росомаха, рысь, белка, бурундук, горностай, барсук, заяц-беляк, заяц-русак, ондатра и др.

На многие из этих видов разрешена охота.

Из пернатых весной появляются жаворонки, скворцы, ласточки, стрижи, трясогузки, зяблики, кукушки.

На водоёмы весной прилетают утки, гуси, журавли, цапли.

Охота разрешена на глухаря, тетерева, рябчика, белую и бородатую куропатку.

Из пресмыкающихся водятся ящерицы, змеи.

Реки  богаты  рыбой: хариус, щука, налим, карась, окунь,  и др.

В общем растительный и животный мир Рождественского сельского поселения удовлетворяет потребности населения в продуктах лесоводства, охоты и рыболовства.

2.5. Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия поселения определяются его рельефом и геоморфологией, геологическим строением, гидрогеологическими условиями, опасными природными процессами (геологическими и гидрометеорологическими).

Рельеф и геоморфология

Территория поселения приурочена к плоским участкам плато,  с волнистыми междуречьями, расчленёнными долинами, с комплексом аккумулятивных террас.

Расчленённость рельефа на большей части территории поселения составляет 0,3-0,4.

На 1 км2  территории поселения приходится  до 0,8 км речной сети.

Превышение над урезом воды в реках достигает 80-100 м.

Абсолютные отметки рассматриваемой территории изменяются от 270 до 400 м.

Геологическое строение

Территория рассматриваемого поселения находится в южной части Сибирской платформы, в строении которой участвуют породы кристаллического фундамента и осадочного чехла.

Породы кристаллического фундамента представлены кристаллическими сланцами, гнейсами, кварцитами архея и протерозоя.

Породы осадочного чехла в верхней части разреза на рассматриваемой территории представлены полускальными отложениями девона, неустойчивыми к выветриванию песчаниками, аргиллитами, мергелями, переслаивающимися с нескальными песками, глинами.

Породы осадочного чехла нередко прорваны интрузиями – сибирскими траппами.

Породы четвертичного возраста почти повсеместно перекрывают коренные породы, достигая наибольшей мощности в речных долинах.

В общем, мощность четвертичных отложений изменяется от 3-4 м до 20-30 м и более.

Поймы и террасы речных долин  сложены аллювиальными отложениями, представленными песчано-глинистыми отложениями с включениями гальки и гравия.

На склонах речных долин развиты делювиальные  глинистые отложения с включением обломочного материала, водораздельные пространства сложены субаэральными лёссовыми породами.

К глинистым отложениям в западной части поселения приурочено месторождение суглинков, используемое населением для личных нужд.

В поймах рек распространены болотные отложения, представленные иловатыми заторфованными суглинками.

Основаниями всех сооружений на территории поселения повсеместно являются четвертичные отложения, часто с невысокими прочностными и деформационными характеристиками, а также обладающие просадочными свойствами (лёссовые породы) и склонностью к набуханию.

По степени морозоопасности грунты относятся к чрезмерно пучинистым.

Наличие на территории поселения слабых, просадочных и набухающих грунтов, чрезмерно пучинистых значительно осложняет условия строительства и требует особых мероприятий по инженерной подготовке территории.

Гидрогеологические условия

На рассматриваемой территории подземные воды пользуются очень широким распространением. Водоносными являются четвертичные аллювиальные отложения и трещиноватые породы ордовика.

Водоносный комплекс  аллювиальных отложений представлен песчано-глинистыми и валунно-галечниковыми разностями.

Глубина залегания подземных вод аллювиальных отложений – 1,0-10,5 м. Мощность водоносного горизонта достигает 2,2-3,5 м. Величина коэффициента фильтрации изменяется в широких пределах  (0,3-16,8 м/сут).

По составу воды гидрокарбонатно-кальциевые, пресные, с минерализацией до 1 г/л.

Водоносные горизонты слабо защищены от проникновения в них загрязняющих веществ.

Водоносный горизонт песчаников, мергелей ордовика приурочен к Ангаро-Ленскому сложно построенному артезианскому бассейну, где переслаиваются осадочные толщи  водоупорных и водопроницаемых пород.

Мощность водоносного горизонта отложений ордовика изменяется от 300 до 500 м. Водоносный горизонт залегает на глубине 30-50 м, пьезометрический уровень устанавливается на глубине 5-2- м.

По составу вода гидрокарбонатно-кальциевая, пресная, с минерализацией 0,2-0,4 г/л.

Водоносный горизонт хорошо защищён от загрязнения.

Как следует из Схемы территориального планирования Иркутской области средний модуль стока подземных вод составляет 0,83 л/сек км2.

На каждого жителя Иркутской области, в том числе Рождественского поселения, приходится 22,16 м3/сут, что на 2-3 порядка выше современного потребления.

На территории села Рождественка, около фермы имеется минеральный источник (по словам местных жителей), но состав вод этого источника не изучался.

Централизованного водоснабжения в населённых пунктах Рождественского поселения нет. Жители пользуются индивидуальными колонками. Анализ воды, используемой для водоснабжения не производился.

На рассматриваемой территории подземные воды залегают   на глубине до 2 м и местами выходят на поверхность. Такое высокое положение уровня подземных вод значительно осложняет условия строительства.

Опасные геологические процессы

На территории Рождественского сельского поселения имеют место подтопление и заболачивание, оползни,эрозия, просадочность и набухание, криогенные явления.

Подтопление и заболачивание, в основном, обусловлено природными факторами: высоким залеганием слабопроницаемых пород, относительно большим количеством атмосферных осадков при слабой испаряемости в условиях резко континентального климата.

Оползни. Проявление оползней возможно на склонах речных долин, сложенных глинистыми грунтами и подмываемых речными водами, в откосах выемок транспортных магистралей.

Эрозия. На рассматриваемой территории преобладает речная эрозия. С ней связан размыв берегов, что наблюдается у с. Рождественка.

Просадочные деформации  связаны с выходом на поверхность лёссовых пород. При мощности этих пород свыше 10 м и при их замачивании степень риска деформаций существенно возрастает.

Набухание пород связано с развитием на рассматриваемой территории глинистых пород в верхней части геологического разреза. При водонасыщении этих пород  возможно увеличение  их объёма, что может быть причиной деформации сооружений.

Криогенные деформации. Развитие криогенных процессов (образование наледей, бугров пучения, морозобойных трещин) нарушают устойчивость инженерных сооружений, повреждают дорожное покрытие. Проявление этих процессов осложняют процесс строительства и эксплуатацию инженерных сооружений.

2.6. Оценка инженерно-строительных условий

Анализ инженерно-геологических условий позволяет сделать вывод, что инженерно-строительные условия, обусловленные развитием таких процессов, как подтопление и заболачивание, эрозия, просадки, набухание мерзлотные явления, территории Рождственского сельского поселения являются сложными, требующими значительных затрат на инженерную подготовку территории.

Территория поймы р. Бирюса и её притоков, затапливаемые паводком,  исключаются из градостроительного освоения.

3. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы Рождественского муниципального образования представлены строительными материалами и минеральными водами.

Из строительных материалов на территории поселения в его западной части имеется месторождение суглинков.

Месторождение минеральных вод Рождественское расположено в 30 км юго-западнее г. Тайшет, вблизи с. Рождественка, на левом берегу р. Бирюса.

Утверждённые запасы минеральных вод составляют по категории А+В 0,159 м3/сут. Запасы утверждены протоколом ТКЗ в 1075 г. № 135.

В настоящее время месторождение эксплуатируется.

- 3.2. Лесные ресурсы

Площадь лесов Рождественского сельского поселения составляет примерно 7,4 тыс. га, занимая не более 50% от всей площади муниципального образования.

Земли лесного фонда на территории Рождественского поселения относятся к техническому участку номер 8 колхоза «Страна Советов» Тагульского участкового лесничества, которое, в свою очередь, входит в состав Тайшетского лесничества Агентства лесного хозяйства Иркутской области.

В соответствии с лесорастительным районированием, утвержденным приказом МПР России от 28.03.2007 г. № 68 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации», леса расположенные на территории Тайшетского района отнесены к Приангарскому лесному району таёжной лесорастительной зоны.

Площадь технического участка номер 8 колхоза «Страна Советов» составляет 11809 гектар, полностью располагаясь в пределах Рождественского муниципального образования.

Общая площадь Тайшетского лесничества, по данным лесохозяйственного регламента, в 2008 году составила 1824791 га. Распределение лесного фонда по категориям земель по данным государственного лесного реестра по состоянию на 2008 г. приведено в таблице.

Таблица 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕСНОГО ФОНДА ТАЙШЕТСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА НА 1.1.2008

| Показатели характеристики земель | Всего по лесничеству |  |
| --- | --- | --- |
|  | площадь, га | % |
| Общая площадь земель | 1824791 | 100 |
| Лесные земли – всего | 1779879 | 97,5 |
| Земли, покрытые лесной растительностью – всего | 1746614 | 95,7 |
| Земли, не покрытые лесной растительностью, всего | 33265 | 1,8 |
| вырубки | 6345 | 0,3 |
| гари | 2995 | 0,2 |
| погибшие древостои | 19373 | 1,1 |
| редины | 433 | - |
| прогалины | 870 | - |
| несомкнувшиеся лесные культуры | 3246 | 0,2 |
| лесные питомники, древостои | 3 | - |
| Нелесные земли – всего | 44912 | 2,5 |
| пашни | 577 | - |
| сенокосы | 6801 | 0,4 |
| пастбища | 868 | - |
| воды | 8529 | 0,5 |
| дороги и просеки | 5416 | 0,3 |
| усадьбы | 1170 | 0,1 |
| болота | 12580 | 0,7 |
| пески | 30 | - |
| прочие земли | 8941 | 0,5 |

Лесные земли лесничества составляют 97,5% от общей площади лесничества, а покрытые лесом земли составляют 95,7% от общей площади лесничества. Относительно средних значений, лесистость Рождественского МО низкая, не более 50%.

Из земель, не покрытых лесной растительностью, наибольший удельный вес составляют погибшие древостои – 1,1%. Большая часть нелесных земель представлена болотами – 0,7%. Сенокосы и пастбища используются местным населением. По причине удалённости от населённых пунктов часть сенокосов не используется. Дороги, просеки и прочие земли представлены в основном линейными объектами. Воды представлены крупными реками и множеством мелких рек, ручьёв, озёр и стариц.

По целевому назначению леса Тайшетского лесничества делятся на защитные и эксплуатационные. Согласно лесотехническому регламенту Тайшетского лесничества, площадь лесов технического участка номер 8 колхоза «Страна Советов» составляет 11,8 тыс. га из которых 3,3 тыс. га (или 28,0%) защитные и 8,5 тыс. га (или 72,0%) эксплуатационные.

Лесопользование в настоящее время регулируется Лесным кодексом, а также Федеральным законом № 143-ФЗ от 22.07.2008 г. (дополнения к статье 105 часть 2.1).

В соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, использование лесов многообразно и включает в себя следующие виды:

1) заготовка древесины;

2) заготовка живицы;

3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

5) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

6) ведение сельского хозяйства;

7) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

8) осуществление рекреационной деятельности;

9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;

10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

11) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

13) строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

14) переработка древесины и иных лесных ресурсов;

15) осуществление религиозной деятельности;

16) иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса.

В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, и в особо защитных участках лесов не допускается проведение не только рубок спелых и перестойных лесных насаждений, но даже рубок ухода.

Согласно федеральному закону номер 143, в зеленых зонах выборочные рубки лесных насаждений допускаются в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации, в настоящее время этот порядок не установлен.

Важнейшим видом экономического использования лесов является заготовка древесины.

Заготовка древесины

Согласно Лесному кодексу (статья 16) для заготовки древесины допускается осуществление рубок:

1) спелых, перестойных лесных насаждений;

2) средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, уходе за лесами;

3) лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных статьями 13, 14 и 21 Лесного Кодекса.

Основной удельный вес при заготовке древесины приходится на сплошные рубки (98,1%). Выборочные рубки в Тайшетском лесничестве составляют 1,9% от общего возможного объёма рубки. Процент деловой древесины при рубке спелых и перестойных насаждений для заготовки древесины в целом по лесничеству равен в среднем по хвойным хозсекциям 79%, по мягколиственным – 61%.

Удельный вес рубок спелых и перестойных насаждений в лесничестве составляет 91,1 %, а рубок ухода (вместе с рубкой единичных деревьев) – 5,1%. Рубка погибших и поврежденных насаждений (при проведении санитарно - оздоровительных мероприятий) составляет 3,6 %. Рубка лесных насаждений, связанная с созданием объектов лесной инфраструктуры составляет 0,2% от общего объёма древесины.

На территории технического участка номер 8 колхоза «Страна Советов» площадь эксплуатационных лесов составляет 8,5 тыс. га (что составляет 72% от общей площади участка).

Расчет лесосеки производится по наличному породному составу эксплуатационных лесов: по хвойным породам она составляет не более 1/82 (по лиственничной хозсекции) и не более 1/52 (по сосновой хозсекции), по мягколиственным породам – в среднем лесосека составляет 1/25.

Исходя из существующих пропорций, расчетная лесосека технического участка номер 8 колхоза «Страна Советов» ориентировочно оценивается в 119,6 га по хвойным породам и 128,2 га по лиственничным породам.

В таблице 2 представлены расчетные лесосеки по различным организациям, арендующим лесные угодья на территории Тайшетского лесничества.

Таблица 2

РАСЧЕТНАЯ ЛЕСОСЕКА ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ, АРЕНДУЮЩИМ ЛЕС В ТАЙШЕТСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ

| Наименование арендатора | Общая площадь, га | Расчётная лесосека всего тыс. м3 | В том числе хвойные | Начало аренды год | Срок аренды, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Байкальский ЦБК» | 52508 | 103 | 85 | 2006 | 25 |
| ООО «Талинга» | 5330 | 13 | 7 | 2005 | 25 |
| ООО «Леналес» | 18221 | 32 | 11 | 2005 | 25 |
| ОАО «Тайшетский ЗРДСМ» | 61950 | 143 | 64 | 2005 | 25 |
| ОАО «Байкальский ЦБК» | 92538 | 157 | 58 | 2005 | 25 |
| ООО «Мерамит» | 7412 | 55 | 10 | 2006 | 25 |
| ООО «Иркутск-Дайнемик» | 3795 | 8 | 5 | 2004 | 5 |
| ЗАО «Юртинсклес» | 14450 | 30 | 10 | 2005 | 99 |
| ООО «Талинга» | 11195 | 20 | 10 | 2004 | 49 |
| ООО «Северная Звезда» | 15052 | 57 | 40 | 2005 | 99 |
| Итого по лесничеству: | 282451 | 618 | 300 |  |  |

Заготовка гражданами древесины для собственных нужд регламентируется статьей 30 ЛК РФ, которая устанавливает порядок и нормативы заготовки. При этом для заготовки древесины с целью отопления целесообразно использовать нетоварную древесину, которая остается после осуществления лесозаготовки в количестве от 10% до 50%. Так же заготовку древесины с целью отопления целесообразно осуществлять за счет сплошных и выборочных санитарных рубок. При проведении всех видов рубок ухода за лесом обеспечивается улучшение санитарного состояния лесных насаждений. В первую очередь вырубке подлежат деревья погибшие, больные, зараженные вредителями, сухостойные, имеющие механические повреждения, а также деревья, мешающие росту и развитию деревьев главной породы.

Заготовка живицы

На территории технического участка номер 8 колхоза «Страна Советов» заготовка живицы разрешена на участках общей площади в 154 гектара.

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов

К недревесным лесным ресурсам (НЛР), заготовка и сбор которых осуществляются в соответствии с ЛК РФ, относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновые лапы, ели для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы (часть 2 ст. 32 ЛК РФ).

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов должны проводится в соответствии с требованиями «Правил заготовки недревесных лесных ресурсов», который регламентируются Лесным Кодексом (утверждены приказом МПР РФ от 10.04.2007 г. № 84). На территории Иркутской области дополнительно действует закон Иркутской области № 118-оз от 10.12.2007 г. «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд».

На территории технического участка номер 8 колхоза «Страна Советов» заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов разрешены повсеместно.

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений

К пищевым лесным ресурсам относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы. Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, или которые признаются наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 2, ст. 219; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 49, ст. 4845; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 43, ст. 4412; № 44, ст. 4535).

На территории технического участка номер 8 колхоза «Страна Советов» заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений разрешены повсеместно.

Ведение сельского хозяйства

Ведение сельского хозяйства на территории Тайшетского лесничества запрещается законодательством только на территории зелёных зон (ст. 105 Лесного Кодекса РФ). Большая часть сенокосов используется постоянно и находится в хорошем состоянии. Для пастьбы скота используются сельскохозяйственные площади вокруг населённых пунктов, находящиеся в распоряжении поселковых администраций. На лесных землях пастьба скота практически не ведётся.

Площадь собственно сельскохозяйственных угодий Тайшетского лесничества относительно невелика - 0,8% территории. Климатические условия также в целом неблагоприятны для растениеводства, и уровень урожайности всех культур в районе ниже средне областного.

Земельно-ресурсный потенциал позволяет развивать сельское хозяйство пригородного типа при обязательной интенсификации повышения плодородия почв.

Имеющиеся на территории лесничества пахотные угодья используются под временные лесные питомники.

На территории технического участка номер 8 колхоза «Страна Советов» ведение сельского хозяйства разрешено повсеместно.

Выполнение работ по нижеперечисленным видам лесопользования уточняется при возникновении потребности в:

- осуществлении рекреационной деятельности;

- геологическом изучении недр, разработке месторождений полезных ископаемых;

- строительстве, реконструкции, эксплуатации электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

- переработке древесины и иных лесных ресурсов.

- Лесовосстановление

Вырубленные, погибшие и поврежденные леса подлежат воспроизводству, которое осуществляется путем лесовосстановления и ухода за лесами в соответствии со статьей 61 Лесного кодекса Российской Федерации «Правилами лесовосстановления», утвержденными приказом МПР России от 16.07.2007 № 183 и «Правилами ухода за лесами», утвержденными приказом МПР России от 16.07.2007 № 185.

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, рединах, прогалинах, иных не покрытых лесной растительностью или пригодных для лесовосстановления землях. На землях лесного фонда, на которых ранее не произрастали леса, осуществляется лесоразведение для предотвращения эрозии почв, создания защитных лесов и иных целей, связанных с повышением потенциала лесов в соответствии с «Правилами лесоразведения», утвержденными приказом МПР России от 08.06.2007 № 149.

Лесовосстановительные мероприятия на каждом участке, предназначенном для проведения посадок, должны осуществляться в соответствии с проектом лесовосстановления, разработанным Лесным планом Иркутской области.

- Охотничьи промысловые ресурсы

Ведение охотничьего хозяйства на лесных участках представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с оказанием услуг лицам, осуществляющим охоту. Граждане, юридические лица осуществляют использование лесов для ведения охотничьего хозяйства на основании договоров аренды лесных участков.

Использование лесов для ведения охотничьего хозяйства, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», Лесным кодексом Российской Федерации и законом Иркутской области № 145-оз от 29 декабря 2007 года «О правилах использования лесов для ведения охотничьего хозяйства в Иркутской области». Охотничье хозяйство вносит свою долю в комплексное использование лесов в виде рационального управления популяциями диких животных и ежегодного получения продукции, в том числе и с площадей, где возраст древостоев не допускает заготовок товарной древесины.

В таблице 3 приведены максимальные нормы добычи охотничьих животных на территории Тайшетского лесничества.

Таблица 3

МАКСИМАЛЬНЫЕ НОРМЫ ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ ПО ВИДАМ

| Виды | Максимально допустимая норма добычи охотничьих животных в Российской Федерации, в % от количества особей | Максимальная норма добычи охотничьих животных в Тайшетском лесничестве, в % от количества особей |
| --- | --- | --- |
| Белка | 70 | 65 |
| Заяц беляк | 50 | 40 |
| Заяц русак | 40 | 40 |
| Соболь | 40 | 25 |
| Норка | 20 | 45 |
| Колонок | 60 | 45 |
| Горностай | 45 | 45 |
| Лисица | 40 | 20 |
| Волк | 100 | 100 |
| Медведь | 30 | 10 |
| Лось | 18 | 10 |
| Косуля | 20 | 10 |
| Кабарга | 20 | 20 |
| Глухарь | 40 | 25 |
| Рябчик | 40 | 30 |
| Тетерев | 40 | 30 |
| Серая куропатка | 50 | 30 |

Как правило, фактическая добыча охотничьих животных не превышает утвержденных Охотдепартаментом Минсельхозпрода России лимитов даже с учетом выявленных случаев гибели животных от браконьеров.

На территории технического участка номер 8 колхоза «Страна Советов» ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты разрешается повсеместно.

- Защита леса

Главным природно-климатическим фактором на территории Тайшетского лесничества, ежегодно губительно влияющим на лес, являются лесные пожары.

Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Лесным кодексом Российской Федерации (статьи 51-53, 57 и 60).

Агентство лесного хозяйства Иркутской области организует выполнение противопожарных мероприятий по охране и защите лесов, а также обеспечивает пожарную безопасность и охрану – в том числе тушение лесных пожаров.

Территориальное управление Агентства лесного хозяйства Иркутской области по Тайшетскому лесничеству контролируют выполнение объемов мероприятий и расходование средств, занимается противопожарной пропагандой.

Охрана лесов от пожаров осуществляется работниками ОГАУ «Ташетский лесхоз», Тайшетским авиаотделением ОГУ «Иркутская база авиационной охраны лесов», а также лесопользователями, оформившими договора аренды на участки лесного фонда для целей лесопользования.

Согласно Правилам пожарной безопасности в лесах, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417, в целях обеспечения пожарной безопасности на лесных участках, предоставленных в аренду, арендаторами этих лесных участков осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработку планов тушения лесных пожаров.

Привлечение юридических лиц и граждан для тушения лесных пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Защита лесов от вредных организмов. Защита лесов – это выявление в лесах вредных организмов (растений, животных, болезнетворных организмов, способных при определенных условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам) и предупреждение их распространения.

Лесозащитные мероприятия должны осуществляться в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Р.Ф. от 29 июня 2007 года № 414.

Рубка деревьев и кустарников при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий должна проводиться в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, Правилами заготовки древесины, Правилами пожарной безопасности в лесах (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417) и Правилами ухода за лесами (Приказ МПР России от 16.07.2007 № 185).

При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий необходимо обеспечивать соблюдение требований по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Иркутской области.

Для лесных растений, относящихся к видам, занесенным в поименованные Красные книги, а также включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2007 года № 162, разрешается рубка только погибших экземпляров.

- Особо охраняемые природные территории

На территории Рождественского муниципального образования юридически оформленных памятников природы нет.

- Озеленение

Согласно нормативам, размеры общей площади зеленых зон для сельских поселений лесорастительной зоны смешанных лесов с населением до 12 тыс. человек и при лесистости свыше 25% должны быть не мене 55 га на 1000 человек, в т.ч. лесопарковая ее часть – 10 га на 1000 человек (ГОСТ 17.5.3.01-78).

4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

4.1. Земельный фонд

Площадь Рождественского сельского поселения – 14686,2 га.

Значимая часть территории поселения занята лесами. В лесах  преобладают хвойные породы: сосна, лиственница, ель; вокруг населенных пунктов в основном смешанные леса.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 7000 га.

Таблица 1

ТЕРРИТОРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПО СОСТОЯНИЮ (НА 01.01.2012 г.), га

| Общая площадь муниципального образования – всего | 14686,2 |
| --- | --- |
| В том числе |  |
| Предоставленная физическим лицам | 216,7 |
| Во владение, пользование | 216,7 |
| Земли в черте населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования | 560 |
| Из них: |  |
| Жилой застройки | 216,7 |
| Общественно-деловой застройки | 2 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,4 |
| Сельскохозяйственного использования | 4000 |
| Земли муниципального образования за чертой населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования | 14126,3 |

Площадь, выделенная под захоронения –1,2 га.

4.2. Население, расселение

Численность населения сельского поселения (по данным Администрации Рождественского муниципального образования) по состоянию 01.01.2012 г. составила 604  человека (на 2010 г.-609, 2011 г. – 609).

Для поселения характерен отрицательный естественный и механический прирост населения.

Рисунок 1

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рисунок 2

ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2012 Г.

Скрытая безработица значительно превышает число фактически зарегистрированных  безработных.

За пределами муниципального образования работает около 10% трудоспособного населения.

По уровню образования население распределилось следующим образом: высшее профессиональное образование имеют – 21 человек; незаконченное высшее – 3 человека; среднее профессиональное – 50 человек; среднее – 161 человек; основное общее – 135;  начальное – 78 человек.

В состав Рождественского сельского поселения входит 2 населённых пункта: село Рождественка, деревня Покровка.

Таблица 2

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ В СОСТАВЕ РОЖДЕСТВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| Название населенного пункта | Числен-ность населения на 01.01.2011, человек | Площадь территории, га | Расстояние населен-ного пункта до областного центра, км | Расстояние населенного пункта до центра муниципального района, км | Расстояние населен-ного пункта до ближайших ж/д вокзала, станции, платформы, км | Расстояние населен-ного пункта до ближай-шего автовок-зала (автостан-ции), км | Наличие в населен-ном пункте или вблизи (до 1 км) остановок общест-венного транспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Рождественка | 545 | 183 | 721 | 50 | 50 | 50 | да |
| д.Покровка | 66 | 77 | 731 | 60 | 60 | 60 | да |

Деревни Туманшет и Камышлеевка, относящиеся к территории Рождественской сельской администрации до января 2006 года, были отнесены к Венгерскому МО в связи с тем, что расстояние от с. Рождественка до данных  деревень превышает 12 км. Между этими населенными пунктами и                                 с. Рождественка круглый год имеется транспортное сообщение. С Венгерской администрацией деревни разделены рекой, что вызывает трудность жителям данных деревень добираться в администрацию, в больницу, вызвать скорую помощь. Население этих деревень 70 человек, в основном люди пожилого возраста.

4.3. Социально-экономическая ситуация

На протяжении многих десятков лет  на территории поселения сложилась сельскохозяйственная специализация  экономики. Это было обусловлено тем, что значительную часть территории поселения занимают земли, пригодные для производства сельскохозяйственной продукции.

Базовым предприятием в МО было сельскохозяйственное предприятие МУП «Возрождение». В 2011 на базе предприятия было открыто новое сельскохозяйственное предприятие – ООО «Луговое». Экономическое положение предприятия остаётся критическим. Направление сельского хозяйства - мясо-молочно-зерновое.

Сельскохозяйственную продукцию в поселении производят также  крестьянско-фермерское хозяйство, личные подсобные хозяйства граждан поселения. Производство сельскохозяйственной продукции в поселении в последнее время имеет отрицательную  динамику.

Низкая продуктивность крупного рогатого скота, отсутствие работы со  стадом и отсутствие зоотехнической и ветеринарной  служб, снижение  поголовья скота свидетельствует об упадке в животноводческой отрасли. В  растениеводстве происходит сокращение посевных площадей, неудовлетворительная их обработка, плохой семенной фонд и, как  следствие, низкая урожайность зерновых культур. Отрасль также работает  убыточно. Одной из причин упадка в сельскохозяйственном производстве можно назвать отсутствие квалифицированных специалистов. Остра проблема нехватки механизаторских  кадров, рабочих.

Имеются 3 лесозаготовительных индивидуальных предприятия,  деятельность которых мало отражается на экономике сельского поселения.

Основные виды деятельности предприятий малого бизнеса – торговля (4 магазина с площадью торгового зала 84,1 кв.м.), деревообрабатывающее производство. Среднесписочная численность работающих в малом бизнесе 12 человек.

Система бытовых услуг по муниципальному образованию отсутствует в связи с тем, что сравнительно близко находится районный центр с сетью бытового обслуживания.

4.4. Социально-бытовая инфраструктура

Важнейшим социальным индикатором, определяющим уровень жизни людей, является обеспеченность жильем. Площадь жилого фонда составляет 14,1 тыс.кв.м. Большинство жилых домов нуждается в ремонте, степень износа в среднем составляет 60-80%, отдельных же домов  свыше 90%.

Уровень жилищной обеспеченности  около 29 кв.м. на одного человека.

По данным экономического отдела администрации Тайшетского района, в ветхом фонде проживает 9 человек, в аварийном – 7 человек.

- Как показывают данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики Иркутской области, в Рождественском муниципальном образовании за последние 6 лет ввод жилья не осуществлялся.

Жилой фонд не имеет минимального благоустройства. В каждой усадьбе имеется своя колонка, центрального водоснабжения нет. Весь жилой фонд имеет печное  отопление, основным топливом являются дрова.

Таблица 3

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД (01.01.2012г.)

| Площадь жилищного фонда – всего, кв.м. | 14100 |
| --- | --- |
| в том числе: |  |
| государственная |  |
| муниципальная | 191 |
| частная | 13909 |
| Число жилых квартир (домов) – всего, единиц | 198 |
| в том числе: |  |
| муниципальных | 2 |
| из них: |  |
| отдельных | 2 |
| Общая площадь муниципального жилого фонда с износом свыше: 65% - деревянных и прочих | 191 |

Социальная сфера представлена следующими объектами:

- МКОУ «Рождественская средняя школа», в которой обучается 82 школьника;

- МДОУ «Рождественский детский сад» на 50 мест (отсутствие очереди в ДОУ), которое посещают 20 -35 детей;

- Интернат при школе;

- ФАП при Шелеховской участковой больнице;

- Сельский Дом культуры;

- Сельская библиотека.

Учреждения социальной сферы сконцентрированы в центре поселения.

В интернате проживают дети из населенных пунктов: д. Покровка, д.Туманшет, обучающиеся в Рождественской средней школе. Организован их подвоз дважды  в неделю.

Для медицинского обслуживания жителей д. Покровка установлены  определенные дни, когда фельдшер Рождественского ФАПа выезжает  в деревню. Экстренную медицинскую помощь населению оказывают  специалисты станции скорой помощи при Шелеховской участковой больнице.

Жители Камышлеевки и Туманшета по медицинскому обслуживанию  относятся к Венгерской участковой больнице. Отсутствует фельдшер в д.Туманшет.

Целесообразно рассмотреть вопрос о закреплении по медицинскому обслуживанию всех жителей за Шелеховской участковой больницей, т.к. в  весенне-осенний период до Венгерки добраться практически невозможно, а с Шелехово имеется транспортное сообщение круглый год, скорая  помощь может  выйти в любое время.

Культурно-досуговые услуги населению оказываются Сельским Домом Культуры в с. Рождественка и библиотекой, где каждый год понемногу увеличивается книжный фонд и организовано выездное обслуживание литературой жителей деревень Покровка, Камышлеевка и Туманшет.

В поселении нет общедоступных капитальных спортивных сооружений, приспособленных для круглогодичных занятий спортом и проведения спортивных мероприятий. Спортивный зал имеется лишь при школе, здесь же имеется оборудованная спортивная площадка.

Для маленьких жителей с. Рождественка оборудована детская площадка.

Система бытовых услуг по муниципальному образованию отсутствует в связи с тем, что сравнительно близко находится районный центр с сетью бытового обслуживания – отсутствуют все виды услуг.

Материально-техническая база учреждений социальной сферы сильно устарела.

Прибрежные территории являются традиционными излюбленными  местами отдыха, любительского рыбоводства  для жителей населенных пунктов и ближайших населенных пунктов.

На территории поселения функционирует одно почтовое отделение в                      с. Рождественка. Почтамт обеспечивает все виды почтовой связи, в том числе международной, оказывает и торговые услуги.

На территории муниципального образования предприятий коммунального хозяйства нет.

Территория Рождественского муниципального образования является  глубоко дотационной. Собственная база доходов не позволяет решать социальные проблемы даже на уровне  минимума.

Исходя из анализа состояния и возможностей социально-экономического развития Рождественского  муниципального образования, можно сделать вывод о том, что состояние муниципального образования по показателям ниже средних по району. Численность населения уменьшается, увеличивается численность пенсионеров, низкими остается заработная  плата и уровень жизни населения.

4.5. Потенциал территории

Оценка потенциала территории муниципального образования направлена на выявление как благоприятных факторов способствующих социально-экономическому развитию муниципального образования, так и на выявление факторов сдерживающих возможность реализации данного потенциала.

Таблица 4

|  | Факторы, способствующие реализации потенциала | Факторы, сдерживающие реализацию потенциала |
| --- | --- | --- |
| Потенциал положения | наличие автомобильной дороги, связывающей с районным центром | дискомфортная среда проживания, вызванная неблагоприятными климатическими условиями, неудовлетворительное состояние межпоселковых дорог, отсутствие общественного транспорта |
| Природно-ресурсный потенциал | наличие ценных лесосырьевых ресурсов, наличие сельскохозяйственных земель | низкая эффективность использования сырьевой базы |
| Демографический потенциал | наличие незанятого трудоспособного населения, низкий коэффициент демографической нагрузки | убыль населения, как естественная, так и механическая, уменьшение экономически активного населения, дефицит трудовых ресурсов по определенным специальностям |
| Производственный потенциал | наличие относительно крупного сельскохозяйственного производителя, наличие природных и трудовых ресурсов для развития производств | низкая продуктивность КРС, не развитость производственной сферы, низкая инвестиционная привлекательность |

5. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Как и весь Тайшетский район поселение расположено в зоне рискованного земледелия. Вместе с тем, почвенно-климатические и экологические условия позволяют вести экологически чистое сельскохозяйственное производство

Растениеводческий потенциал почв пашни и пригодных кормовых угодий несколько ниже среднеобластного.

Низкий платежеспособный спрос населения в отношении продуктов с повышенным качеством не стимулирует  возможность производства экологически чистых продуктов.

Наращивание объемов сельскохозяйственной продукции возможно на основе повышения эффективности сельскохозяйственного производства через внедрение современных технологий, восстановления плодородия почв,  развития животноводства.

- Отсутствие у государства четкой программы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности – значимое препятствие на пути эффективного развития сельскохозяйственного производства и личных подсобных хозяйств.

Развитие личных подсобных хозяйств сдерживают трудности с обеспечением кормами; низкие цены на реализуемую сельскохозяйственную продукцию; отсутствие гарантированных рынков сбыта; отсутствие заготовительной деятельности; ограниченные меры государственной поддержки; преобладание низкомеханизированного труда.

- Однако, с учетом социально-экономической ситуации в стране вероятна необходимость сохранения и развитие самозанятости и самообеспечения населения путем развития личного подсобного хозяйства, охоты, рыболовства.

Использование потенциала лесных земель должно строиться на полной реализации полезностей леса – средоформирующих, сырьевых, продовольственных, лекарственных, кормовых, охотничьих, рекреационных и т.д. в соответствии с  лесохозяйственным регламентом  Тайшетского  лесничества Агентства лесного хозяйства Иркутской области.

- Инвестиционная привлекательность поселения низкая, отсутствует предпринимательская активности в производственной сфере.

На территории Рождественского  МО имеется источник минеральной воды – нужны инвестиции, и можно реализовывать минеральную воду через торговую сеть.

Степень реализации возможных направлений развития поселения определяется социально-экономической ситуацией в стране и в Иркутской области, действующей в разные периоды развития  поселения, состоянием законодательно-нормативной базы и правоприменительной практики ее использования.

Оценка численности населения. В силу значительной неопределенности  социально-экономической и демографической ситуации (и в том числе миграционной ситуации) в стране, Иркутской области и на территории Тайшетского района перспективная численность населения поселения на расчетный срок и первую очередь может быть оценена сугубо ориентировочно в 0,45 тыс. человек.

Численность населения по населенным пунктам на расчетный срок может составить: село Рождественка – 0,4, деревня Покровка – 0,03 тыс. человек.

6. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Целью Генерального плана Рождественского сельского поселения является создание благоприятных градостроительных условий устойчивого развития территории поселения в сложившейся социально-экономической ситуации.

Одной из главных задач Генерального плана является определение оптимального перспективного градостроительного направления развития Рождественского  сельского поселения на расчетный срок до 2032 года.

Для выполнения этой задачи Генеральным планом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создания условий устойчивого развития поселения на первую очередь и расчетный срок:

- Определение новых проектных (в т.ч. первая очередь) и резервных территорий для развития жилых, производственных, рекреационных зон поселения;

- Реконструкция общественного центра обслуживания населения;

- Реконструкция объектов существующей транспортно-инженерной инфраструктуры.

Определяющим планировочные решения и функциональное зонирование территории является изменение социально-экономической ситуации и принцип развития многофункциональной территории.

Основой проектных решений является сохранение и развитие сложившегося транспортно-планировочного и ландшафтного каркасов и существующего, исторически-сложившегося расселения Рождественского  муниципального образования.

6.1. Проблемы территориального развития

Комплексная оценка территории поселения выявила основные проблемы территориального развития, приведенные ниже.

Проблема дефицита земельных ресурсов

Одна из главных проблем Рождественского муниципального образования, общая для большинства муниципальных образований Тайшетского муниципального района, это дефицит территориальных ресурсов. Большая часть территории поселения занята землями лесного фонда, не находящимися в ведении муниципалитета. Отсюда два главных негативных следствия:

- невозможность распоряжаться большей частью собственных территориальных ресурсов в вопросах размещения тех или иных необходимых и выгодных для муниципалитета объектов на его территории;

- нехватка свободных территорий, необходимых для расширения и развития населенных пунктов.

Проблема дисперсности застройки населенных пунктов

В границах с. Рождественка и д. Покровка значительные территории не задействованы в градостроительной деятельности, не заняты частными домовладениями, муниципальными и коммерческими объектами.

Такие территории на практике оказываются деградирующими, фактически превращаются в свалки или занимаются самовольно под неконтролируемое функциональное использование.

6.2. Планировочная организация территории поселения

Исторически, в силу природных условий развития дорожной сети и важнейших элементов природного ландшафта, сложилась характерная для этого поселения линейная планировочная структура, тесно увязанная с автомобильными и железной дорогами, р. Бирюсой.

Расселенческий каркас поселения привязан к р. Бирюсе, протекающей вдоль восточной границы поселения, при этом, большая часть территории поселения занята лесами и в настоящее время не осваивается.

Планировочная структура поселения  является неотъемлемой частью планировочной структуры Тайшетского района. Основные элементы планировочной структуры поселения – планировочные оси и планировочный центр, являются, в свою очередь, основными элементами планировочной структуры района.

Развивающаяся планировочная структура района определяет градостроительную стратегию дальнейшего формирования планировочной структуры поселения, и наоборот, развитие планировочного центра  Рождественского сельского поселения и планировочных осей поселения, может позитивно повлиять на планировочную ситуацию на территории Тайшетского района.

Опорный каркас поселения представляют 2 населенных пункта,  участок железной дороги «Абакан – Тайшет», автомобильные дороги: «Шелехово -Туманшет», «Шелехово – Рождественска, являющиеся  главными транспортными осями поселения (в тоже время – второстепенными транспортно-планировочными осями планировочной структуры Тайшетского района) и  река Бирюса.

Река Бирюса является исторической осью расселения, в настоящее время исполняет функции ландшафтно-рекреационной оси опорного каркаса поселения.

Главным центром поселения является с. Рождественка, входящее в систему планировочных центров Тайшетского района и являющееся второстепенным планировочным подцентром планировочной структуры Тайшетского района.

В селе расположен набор основных объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного и периодического обслуживания, находятся все производственные, в том числе сельскохозяйственные объекты поселения.

Второстепенным центром поселения является деревня д. Покровка, второй по численности населения и по значимости населенный пункт поселения. Здесь находятся отдельные объекты социально-бытовой и транспортно-инженерной инфраструктуры, в связи с чем, необходимо их дальнейшее  развитие.

Планировочная структура муниципального образования Рождественское сельское поселение» Генеральным планом предлагается открытой.

В качестве элементов планировочной структуры поселения Генпланом предлагаются 4 населенных пункта (в т.ч. деревни Туманшет и Камышлеевка), железная дорога, автомобильные дороги и река Бирюса.

Основные транспортно-планировочные оси Генеральным планом предлагается развивать вдоль автомобильных дорог: «Шелехово - Туманшет», «Шелехово – Рождественка».

Второстепенная планировочная ось Генеральным планом формируется вдоль р. Бирюса, как ландшафтно-природная ось..

Вдоль транспортных и природных планировочных осей возможно наиболее интенсивное градостроительное и социально-экономическое освоение территории поселения.

Главным планировочным центром Генеральным планом предлагается село Рождественска, расположенное на автомобильной дороге «Тайшет – Шелехово – Рождественка».

Второстепенным планировочным центром Генеральным планом предлагается деревня Покровка, расположенная на автодороге «Шелехово – Туманшет».

Новое строительство размещается  в пределах существующей границы с. Рождественка.

Планировочная структура с. Рождественка

Планировочная структура села формируется для обеспечения компактного размещения и взаимосвязи функциональных зон, в увязке с общественно-деловым центром, объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, в целях  эффективного использования территории.

В настоящее время компактная планировочная структура с. Рождественка в целом сформирована. Основу планировочной структуры села составляют два разных по площади жилых образования, отделенные друг от друга главной улицей (дорога Покровка – Шелехово). Оба жилых образования имеют подъезды со стороны автодороги, а также связаны между собой внутрипоселковыми дорогами.

Планировочная организация обеих территорий жилых массивов села, представляют собой компактный тип расселения.  Все объекты соцкультбыта и здание администрации находятся в зоне сосредоточения объектов общественно-делового назначения.

Основная въездная улица, идущая в продольном направлении, является основной композиционной осью, от которой отходит улично-дорожная сеть.

Планировочный центр села – его общественно-деловой центр, расположен в центральной части населенного пункта, в его состав входят такие объекты, как: здание администрации, отделение связи, школа, детский сад, дом культуры, библиотека, магазины.

На западе и юге села находится  территория сельскохозяйственного использования, на северо-востоке – территория  производственного назначения (предприятия лесозаготовки), на северо-востоке расположена складская территория.

Основным недостатком планировочной структуры села является наличие территории кладбища в жилой зоне и территорий с объектами сельскохозяйственного назначения, примыкающей на юге к жилой территории.

Генеральным планом предусмотрено сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры с. Рождественка с незначительными реконструктивными мероприятиями, территориально-планировочная организация села Рождественка предлагается в существующих границах.

Территориально-планировочная организация села формируется на основе сложившегося общественно-делового  центра, основных жилых зон, занимающих большую часть территории села и производственных территорий.

В границах села Генеральным планом предлагается формирование участка усадебной индивидуальной  застройки.

Территория кладбища должна быть закрыта.

Развитие планировочного центра села

Общественно-деловой центр, в силу своей разуплотненной застройки, располагает резервными территориями для размещения планируемых объектов общественного назначения.

Генеральным планом предлагается дальнейшее развитие общественно-деловой территории в центре села, с размещением здесь новых объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично периодического пользования.

На дальнейшей стадии Генерального плана – «Проекте планировки с. Рождественка» необходимо разработать и сформировать его общественно-деловой центр.

Увеличение размеров селитебных зон ведет к возрастанию роли транспортно-пешеходной сети.

Транспортная схема поселка решена с учетом существующей структуры уличной сети. Генпланом предусматривается упорядочение системы существующих улиц и их частичная реконструкция (см. раздел «Транспортная инфраструктура»).

Предложенная Генеральным планом Рождественского сельского поселения архитектурно-планировочная структура предусматривает развитие сложившейся планировочной структуры населенного пункта и перспективных территорий как единой компактной взаимосвязанной планировочной среды.

Основные градостроительные мероприятия:

- Совершенствование планировочной структуры;

- Частичная реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- Формирование новой жилой застройки села;

- Завершение формирования многофункционального общественного центра;

- Формирование  инженерно-транспортной сети территории села;

- Организация благоустроенной зеленой зоны с элементами рекреации со стороны р. Бирюсы.

Планировочная структура территорий новой жилой застройки

Генеральным планом предусмотрено незначительное развитие территории с. Рождественка за счет территорий новой жилой застройки  на северо-востоке села.

Планировочную структуру данной территории Генеральный план предлагает решить органично с существующей структурой населенного пункта, соблюдая соответствие направлениям существующих улиц и установившиеся параметры жилых кварталов.

Территории новой жилой застройки предлагается оснастить  инженерно-транспортной инфраструктурой.

Планировочная структура д. Покровка, д. Туманшет и  д. Камышлеевка

В этих населенных пунктах отмечается ежегодная утрата населения. Деревни имеют простую планировочную структуру с выделенным центром и прочей территорией под жилую застройку.

Генеральным планом не предусматривается значительного развития селитебных территорий этих деревень. Территории деревень Туманшет и Камышлеевка в дальнейшем возможно использовать для развития подсобных хозяйств, садовых участков.

6.3. Функциональное зонирование территории поселения

Функциональное зонирование – это зонирование проектируемой территории по функциональным зонам, видам и подвидам функционального использования (назначения) земель, с учетом распространения зон специального и особого градостроительного регулирования.

Функциональное зонирование определяет  укрупнённые рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников территориальных отношений и градостроительной деятельности.

Карта функционального зонирования территории подготовлена исходя из особенностей современного использования территории поселения, с учётом его дальнейшего развития, специфики природно-экологической ситуации и необходимости обеспечения территории объектами транспортно-инженерной инфраструктуры.

С целью развития и преобразования функционально-планировочной структуры территории поселения на расчетный срок реализации Генерального плана до 2032 года, Генеральным планом поселения разработаны границы функциональных зон в соответствии с нижеприведенным перечнем:

1. Жилая зона

Жилая зона включает в себя усадебную застройку (индивидуальную и малоэтажную многоквартирную).

Зона размещения усадебной застройки выявлена в обоих населенных пунктах поселения.

Основная идея планирования жилых территорий в проекте – максимально компактное размещение таких территорий. Такое решение продиктовано как объективной целесообразностью, так и спецификой местных условий, обнаруживающих дефицит свободных пригодных для строительства территорий в муниципальном образовании.

Генеральным планом предусматривается возможность формирования частичной усадебной застройки  на уже освоенных под жилье территориях путем замещения ветхого фонда и укрупнения фонда малоэтажных многоквартирных домов с приусадебными участками в с. Рождественка и д. Покровка.

Генеральным планом определены новые территории под размещение индивидуальной жилой застройки в с. Рождественка в пределах существующей границы населенного пункта, на неиспользуемых территориях.

2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона включает в себя застройку административными зданиями, культурно-досуговыми объектами, учреждениями здравоохранения, общеобразовательной школы, дошкольных учреждений, спортивных объектов.

Общественно-деловая зона выявлена в с. Рождественка, частично в                      д. Покровка.

Развитие зоны общественно-деловых объектов Генеральным планом предусмотрено в пределах развивающейся общественно-деловой зоны в                     с. Рождественка, а также возможно в д. Покровка.

Существующий комплекс общественных зданий предлагается дополнить объектами социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично периодического обслуживания.

Формирование общественно-деловых центров предполагается осуществлять в комплексе с благоустройством прилегающих к общественным зданиям территорий и организацией озелененных территорий общего пользования и плоскостных спортивных сооружений.

3. Зона озелененных территорий и рекреационного назначения

Зона озелененных территорий и рекреационного назначения включает в себя территории, занятые скверами, местами массового отдыха, в том числе пляжами, используемые и предназначенные для занятия физической культурой и спортом.

В состав рекреационной зоны Рождественское муниципальное образование входят озелененные территории общего пользования, леса населенных пунктов, открытые природные пространства.

Основу структуры рекреационных территорий формируют:

- озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в комплексе с общественными зданиями;

- природные факторы и формируемые на их основе зоны отдыха местного значения: прилегающие к застроенным территориям леса, зоны отдыха на берегу р. Бирюсы.

4. Зона производственного использования

Зона производственного использования включает в себя производственные, коммунальные и складские объекты, автостоянки и гаражи, санитарно-защитные зоны этих объектов.

Основу производственной деятельности поселения составляют предприятия сельскохозяйственной направленности.

Производственная деятельность в поселении представлена 3 лесозаготовительными индивидуальными предприятиями.

Значительная по территории производственная зона расположена на юге с. Рождественка, ещё 2 небольшие производственные территории расположены на востоке этого села.

Генеральным планом предлагается сохранить имеющиеся производственные территории в существующих границах. Неиспользуемые производственные территории рассматриваются в качестве резервных..

В соответствии с Генеральным планом эти территории и на перспективу сохраняют своё функциональное назначение, а незанятые территории рассматриваются как резервные. Кроме того на севере и северо-востоке населенного пункта предусмотрено выделение 2 резервных участков  производственного использования для развития коммунально-складского хозяйства.

5. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур включает в себя территории размещения объектов инженерной инфраструктур, в т. ч. объектов водоснабжения, канализации, санитарной очистки, энергоснабжения и средств связи,  а также объектов транспортной инфраструктуры.

Отдельные объекты инженерно-транспортной инфраструктуры выявлены в обоих населенных пунктах поселения и на территории поселения.

Генеральным планом предлагается реконструкция и дальнейшее развитие объектов инженерной инфраструктуры (в т. ч. объектов водоснабжения, канализации, санитарной очистки, энергоснабжения и средств связи, а также объектов транспортной инфраструктуры)  на территории поселения и населенных пунктах.

6. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает в себя территории объектов сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственных угодий: пашен, сенокосов, пастбищ, земли занятые многолетними насаждениями, садово-огороднических участков.

Основу зоны сельскохозяйственного использования Рождественского МО составляют территории сельскохозяйственных угодий, выявленных на территории поселения, территории садовых участков и участков для личных подсобных хозяйств, расположенных в обоих населенных пунктах.

Территория объектов сельскохозяйственного назначения расположена на юге и западе (основная зона) села Рождественка.

На территории поселения сложилась сельскохозяйственная специализация  экономики, обусловленная тем, что значительную часть  территории поселения занимают земли, пригодные для производства сельскохозяйственной продукции.

Генеральным планом территория сельскохозяйственного использования  в с Рождественка рассматривается как резервная территория для развития различных сельскохозяйственных производств и личных подсобных хозяйств.

7. Зона специального назначения

Включает в себя территории кладбищ, полигонов твердых бытовых отходов.   Зона специального назначения выявлена на запад от с. Рождественка, на территории с. Рождественка, на юго-запад от д. Покровка, в виде территории кладбищ, а также территория  свалки, расположенная на север от с. Рождественка.

Генеральным планом предлагается реконструкция и проведение соответствующих мероприятий на территориях кладбищ и свалки твердых бытовых отходов

8. Зона объектов водного фонда

Включает в себя территории реки Бирюсы и ее притоков. Выявлены на территории всего поселения.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

9. Зона лесов лесного фонда

Включает в себя защитные леса,  запретные полосы лесов, вдоль водных объектов; защитные полосы лесов, вдоль железнодорожных путей, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;  нерестоохранные полосы лесов, эксплуатационные леса.

Зона лесов лесного фонда выявлена на всей территории поселения.

Генеральным планом предлагается проведение соответствующих природоохранных мероприятий на вышеперечисленных территориях.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

10. Зоны с особыми условиями использования

Включают в себя:

- запретные водоохранные полосы лесов;

- защитные  полосы лесов вдоль железнодорожных путей;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водотоков и водоемов

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарные разрывы, придорожные полосы транспортных коммуникаций;

- санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций;

- санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и других объектов;

- горные отводы.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

Функциональное зонирование территории села Рождественка

В границе села   устанавливаются следующие функциональные зоны:

1. Жилая зона

Частично новая жилая застройка разместится на уже освоенных под жилье территориях поселка путем замещения ветхого фонда и укрупнения фонда малоэтажных многоквартирных домов с приусадебными участками.

Генеральным планом определены новые территории под жилую застройку в структуре жилого фонда, как индивидуальная жилая застройка, ее размещение предусмотрено на северо-западе, на  пустующих, незастроенных территориях села.

Генеральным планом предлагается:

- на первую очередь (2022 г.) - территория для развития социально-бытовой инфраструктуры в общественно-деловом центре;

- на расчетный срок (2032 г.) - территория для развития жилищного строительства (размещение усадебной застройки (индивидуальной и многоквартирной).

Ориентировочная площадь территории – 1,2 га, из расчета коэффициента семейности = 2,5, здесь смогут проживать 15 человек.

2. Общественно-деловая зона

Развитие зоны общественно-деловых объектов Генеральным планом предусмотрено в пределах сложившейся общественно-деловой зоны в центре села с. Рождественка, на свободных территориях.

Существующий комплекс общественных зданий предлагается дополнить объектами социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично периодического обслуживания.

Развитие зоны общественно-деловых объектов предусмотрено преимущественно вдоль основных планировочных осей села и на их пересечении.

Формирование общественно-делового центра села предполагается осуществлять в комплексе с благоустройством прилегающих к общественным зданиям территорий и организацией озелененных территорий общего пользования и плоскостных спортивных сооружений.

3. Зона производственного использования

Генеральным планом предлагается существующие производственные объекты, функционирующие в промышленной зоне с. Рождественка, предлагается сохранить на этих же площадках.

Качественное развитие данных территорий предполагается осуществлять за счет следующих мероприятий:

- Запрет на размещение новой жилой застройки в границах санитарно-защитных зон предприятий;

- Запрет на строительство новых жилых домов на месте ветхих, расположенных в границах санитарно-защитных зон предприятий.

4. Зона сельскохозяйственного использования

Основу сельскохозяйственной зоны с. Рождественка составляют территории объектов сельскохозяйственного назначения, территории садовых участков, участков для личных подсобных хозяйств.

Генеральным планом территория сельскохозяйственного использования  рассматривается как резервная территория для развития различных сельскохозяйственных производств.

5. Зона озелененных территорий и территорий рекреационного назначения

В состав рекреационной зоны с. Рождественка входят озелененные территории общего пользования, лес, открытые природные пространства.

Основу структуры рекреационных территорий формируют:

- озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в комплексе с общественными зданиями;

- природные факторы и формируемые на их основе зоны отдыха местного значения, зоны отдыха на берегу р. Бирюсы.

6. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Отдельные объекты инженерно-транспортной инфраструктуры выявлены в с. Рождественка (см. разделы «Инженерная инфраструктура», «Транспортная инфраструктура»).

Генеральным планом предлагается реконструкция и дальнейшее развитие объектов инженерной инфраструктуры (в т. ч. объектов водоснабжения, канализации, санитарной очистки, энергоснабжения и средств связи, а также объектов транспортной инфраструктуры) на территории села  Рождественка

7. Зоны с особыми условиями использования

Включают в себя:

- водоохранные зоны;

#### санитарно-защитные зоны;

- первый пояс ЗСО;

#### санитарные разрывы  от линий ЛЭП.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

Функциональное зонирование д. Покровка, д.Туманшет, ,д. Камышлеевка

Функциональное зонирование территорий этих населенных пунктов подготовлено исходя из особенностей современного использования территории, положения этих деревень в системе расселения с учётом их дальнейшего развития, специфики природно-экологической ситуации и необходимости обеспечения территории транспортно-инженерной инфраструктурой.

В границах этих населенных пунктов устанавливается выше разработанное проектное функциональное зонирование территории с общими ограничениями на использование.

## 6.4. Порядок установления или изменения границ муниципального образования, предложения по изменению границ муниципального образования

Установлением или изменением границ муниципального образования является:

1) Утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего его границы, расположенного в границах Тайшетского района;

2) Утверждение или изменение схемы территориального планирования Тайшетского района, отображающей границы муниципальных образований (поселений).

Проектом предлагаются новые границы Рождественского муниципального образования, учитывающие два основных фактора: сложившуюся ситуацию и предложения по территориальному развитию.

Изменение границ поселения, предлагается посредством разработки, утверждения и согласования документов территориального планирования.

Таблица 1

ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ РОЖДЕСТВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № | Наименование муниципального образования | Существующее положение, (га) | Изменение на проект, (га) | Итого, (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рождественское | 14686,2 | 2083,0 | 16769,2 |

Проектом генерального плана внесено предложение по изменению границ Рождественского муниципального образования в связи с передачей территорий деревень Камышлеевка и Туманшет в ведение Рождественского муниципального образования.

7. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Существующее положение

Рождественское муниципальное образование расположено в южной части Тайшетского района Иркутской области. В состав сельского поселения входят 2 населенных пункта.

Текущее состояние и ограничения развития транспортной сети поселения предопределены равнинным слабопересеченным рельефом тайги Сибири с относительно однородным низким уровнем освоения территории.

Ниже представлены основные характеристики поселения, касающиеся его площади, населения и транспортно-географического положения.

Таблица 1

| Название населенного пункта | Численность населения на 01.01.2011 г., человек | Площадь территории, га | Число дворов, единиц | Расстояние населенного пункта до областного центра, км | Расстояние населенного пункта до центра муниципального района, км | Расстояние населенного пункта до ближайших ж/д вокзала, станции, платформы, км | Расстояние населенного пункта до ближайшего автовокзала (автостанции), км | Наличие в населенном пункте или вблизи (до 1 км) остановок общественного транспорта (в том числе автовокзалы, автостанции, автобусные остановки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рождественское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Рождественка | 545 | 183 | н. св | 721 | 50 | 50 | 50 | да/да |
| д.Покровка | 66 | 77 | н. св | 731 | 60 | 60 | 60 | да/да |

Транспортная сеть поселения представлена автомобильным транспортом.

По территории муниципального образования проходит дорога, связывающая с. Рождественка и деревни Покровка, Камышлеевка и Туманшет с районным центром. Обслуживанием дороги занимается Шелеховский участок Тайшетского ДРСУ.

Покрытие дорог преимущественно гравийное.  Состояние  дорог  удовлетворительное.

Дороги по улицам населенного пункта требуют  ремонта и отсыпки. В 2010 году проведена частичная отсыпка дорог по улицам села, но ремонт дорог требуется по другим улицам. Проселочные дороги находятся в крайне  неудовлетворительном состоянии, т.к. разбиты лесовозами, занимающимися  вывозкой заготовленного лесозаготовителями леса. Отсыпка и частичный ремонт проселочных дорог производится силами сельхозпредприятия и администрации, чего конечно недостаточно, и в распутицу проезд по проселочным дорогам  крайне затруднен. Транспортное сообщение между муниципальным  образованием и районным центром осуществляется рейсовыми автобусами, принадлежащим частным предпринимателям, один из которых проживает в с. Рождественка, а также личным транспортом граждан. Муниципального  транспорта, занимающегося перевозкой людей, нет, что вызывает нарекания у населения имеющего льготы на проезд.

Существенным ограничением социально-экономического развития поселения с точки зрения транспортного фактора можно считать:

- отсутствие железнодорожного транспортного общего пользования;

- отсутствие железнодорожного транспорта необщего пользования;

- сезонная проходимость части автодорог;

- отсутствие авиационного транспорта общего пользования (что ограничивает мобильность жителей поселения и делает его изолированным в условиях временной ограниченности проходимости автодорог общего пользования;

- отсутствие внутренних водных путей общего пользования с габаритными глубинами, что делает невозможным в настоящее время и на перспективу организацию судоходства в пределах поселения (без учета паромов).

- отсутствие трубопроводного транспорта (и в первую очередь газопроводов).

Основа транспортной системы сельского поселения – автодорога «Шелехово – Туманшет». На территории сельского поселения большое число (а также суммарная протяженность) бесхозных и лесовозных автодорог, часть из которых выполняет общепользовательские функции.

Сеть автодорог общего пользования представлена дорогами муниципального значения. Автодороги федерального и регионального значения на территории поселения отсутствуют.

Транспортно-дорожная инфраструктура в пределах поселения не развита.

Транспортное обслуживание населения находится в неудовлетворительном состоянии. Жители поселения могут воспользоваться лишь автомобильным (включая автобусный) транспорт для удовлетворения потребностей в транспортной мобильности.

Дорожная сеть представлена дорогами низших технических категорий (5), находящихся в удовлетворительном и неудовлетворительном состоянии.

Надежность транспортной сети поселения недостаточная. При выходе из строя одного-двух фрагментов автодорожной сети значительная часть площади поселения будет находится в транспортной изоляции.

По данным ДРСУ Тайшетского района общая протяженность автодорог местного значения в пределах поселения на 1.01.2012 г. составляет 13,85 км.

В том числе:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования – 13,85 км;

- из них – протяженность автодорог с твердым покрытием составляет – 0 м;

- протяженность автодорог с щебеночным и гравийным покрытием составляет – 13,85 км.

На территории поселения имеется 1 деревянный мост.

Проектные предложения

На 1-ую очередь:

Капитальная реконструкция автодорог (в пределах поселения, перевод всех участков в 3 техническую категорию):

- Шелехово – Туманшет.

Реконструкция автодорог:

- Рождественка – Венгерка.

Строительство (и капитальная реконструкция автодорог):

- Покровка – автодорога «Венгерка – Бирюсинск».

Строительство подъездов к населенным пунктам:

- не требуется.

Прочие мероприятия на сети автодорог и улично-дорожной сети:

- содержание и строительство автомобильных дорог, мостов и других объектов дорожной инфраструктуры отдельных населенных пунктов поселения;

- подготовка предложений (проектно-сметная документация) и выполнение работ по ремонту внутрипоселенческих дорог и пешеходных тротуаров в отдельных населенных пунктах.

Все автодороги, на которых существует или предусматривается регулярное движения автобусов общего пользования должны иметь соответствующую проходимость (не ниже 4 категории, с хорошим или с удовлетворительным состоянием полотна автодороги).

Для улучшения транспортной связности населенных пунктов в пределах поселения и в пределах Тайшетского поселения в целом, а также для обеспечения транзита автотранспорта проектом рекомендуется заменить аварийный мост на металлический, или железобетонный или сталебетонный и не использовать при строительстве новых мостов древесные материалы.

При увеличении туристической активности предполагается создание автокемпинга (в н. п. Рождественка.)

Основные предлагаемые мероприятия в области развития транспортной инфраструктуры поселения представлены на карте планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон.

В прогнозном периоде проектом рекомендуется:

- Обеспечить подъезд по автодорогам с твердым покрытием для всех населенных пунктов с населением более 50 человек (в расчетном году), а для всех населенных пунктов с населением более 10 человек (в расчетном году) – подъезд по автодорогам с усовершенствованным покрытием;

- Связать все населенные пункты с постоянным населением более 100 человек регулярным автобусным сообщением (не менее трех раз в сутки) с районным центром, а для населенных пунктов от 50 до 200 человек – не менее одного раза в сутки;

- Создать и реконструировать павильоны ожидания прибытия автобусов на всех автодорогах, на которых проходит автобусный транспорт общего пользования и, в первую очередь, – в центре поселения с. Рождественка, а также создание площадки для отдыха водителей автотранспорта (что необходимо на перспективу для улучшения автотранспортного обслуживания предприятий и организаций, а также жителей поселения).

Проектом также предусматривается:

- В связи с частичным переходом на газомоторное топливо предусматривается строительство АГЗС в следующих населенных пунктах: с. Рождественка.

Для сокращения травматизма на дорогах проектом намечается:

- Создание постоянного освещения в пределах населенных пунктов в темное время суток вдоль всех автомобильных дорог;

- Создание ИДН (искусственных дорожных неровностей) в с. Рождественка.

Для развития рекреации на территории поселения рекомендуется создание автосервисных комплексов, включающих автостоянку в н. п. Рождественка; а также создание площадки для отдыха водителей автотранспорта (что необходимо на перспективу для улучшения автотранспортного обслуживания предприятий и организаций, а также жителей поселения).

В области воздушного транспорта рекомендуется создание вертолетной площадки для нужд рекреации, экстренной медицинской помощи и для возможной ликвидации чрезвычайных ситуаций.

8. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

8.1. Водоснабжение

Существующее положение

Рождественское муниципальное образование

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Рождественское муниципальное образование служат подземные воды. Централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах МО нет.

с. Рождественка, д. Покровка

Для хозяйственно-питьевых целей населения используются децентрализованные источники водоснабжения (личные скважины). Объекты соцкультбыта (школа и детский сад в с. Рождественка) обеспечиваются водоснабжением от отдельных водозаборов (скважин). Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Проблемы по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой:

- отсутствие  централизованной системы водоснабжения в с. Рождественка;

- отсутствие контроля качества питьевой воды.

Проектные предложения

Рождественское муниципальное образование

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд Рождественского муниципального образования предполагается покрывать за счет подземных вод.

Объем хозяйственно-питьевого водопотребления условно принимается равным суммарному водопотреблению населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Объем воды, который потребуется населенным пунктам, входящим в состав Рождественского муниципального образования, на расчетный срок, принимается в соответствии с СНиП 2.04.01-85* по укрупненной среднесуточной норме водопотребления – 150 л/сут. на человека. Укрупненная среднесуточная норма водопотребления включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и частично зеленых насаждений.

Проектное хозяйственно-питьевое водопотребление по населенным пунктам приводится в таблице 1.

Таблица 1

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ РОЖДЕСТВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (РАСЧЕТНЫЙ СРОК)

| Наименование потребителей | Норма водопотребления, л/сут | Население, чел. | Расход, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Рождественка | 150 | 400 | 60 |
| д. Покровка | 150 | 30 | 5 |
| Всего по Рождественскому муниципальному образованию | - | 430 | 65 |

Мероприятия по развитию систем хозяйственно-питьевого водоснабжения

Рождественское муниципальное образование

Проектные предложения сводятся к предложениям по развитию систем водоснабжения населенных пунктов, входящих в состав Рождественского муниципального образования. Исходя из проектной численности населения предлагается строительство в с. Рождественка системы летнего водоснабжения.

с. Рождественка

Для организации стабильного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения с. Рождественка запланированы следующие мероприятия:

- Строительство водозаборных скважин (одна рабочая, одна резервная) и водонапорной башни для хранения запаса воды. Производительность рабочей скважины по насосному оборудованию должна составить 60 м3/сут.

2. Оборудование водозаборных сооружений компактной установкой по обеззараживанию воды.

Специфика условий работы систем водоснабжения малых и средних населённых пунктов заключается в необходимости внедрения таких методов и такого оборудования, которые при минимальных затратах на обслуживание обеспечивали бы надёжную работу по доведению подаваемой воды до нормативного качества.

- Строительство летнего водопровода, оборудованного водоразборными колонками.

- Организация зон ЗСО водозабора в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

- Организация контроля качества питьевой воды, потребляемой населением из индивидуальных источников водоснабжения.

На схеме площадка поселковых водозаборных сооружений показана ориентировочно.

Выбор площадки под новые водозаборные сооружения питьевого назначения производится только после получения гидрогеологических заключений на возможность отбора требуемого количества воды и оформления лицензии на пользование подземными недрами. Для соблюдения зоны санитарной охраны I пояса в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* площадь территории водозаборного узла принимается не менее 0,6 га.

д. Покровка

С учетом того, что населенный пункт не имеет перспективы развития, для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения предлагается использовать существующие источники водоснабжения с обязательным контролем качества питьевой воды.

8.2. Водоотведение бытовых стоков

Существующее положение

Рождественское муниципальное образование

Населенных пунктов, имеющих централизованную систему водоотведения бытовых стоков, на территории муниципального образования нет. Жидкие бытовые отходы (ЖБО) от застройки собираются в выгребные ямы. Отходы не вывозятся, и утилизируются на месте.

Проблемы системы бытовой канализации:

- отсутствие систем бытовой канализации;

- неорганизованный вывоз ЖБО от населения.

Проектные предложения

Рождественское муниципальное образование

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Объем водоотведения бытовых стоков от Рождественского муниципального образования условно принимается равным суммарному водоотведению от населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

Учитывая преимущественно индивидуальный характер застройки и отсутствие крупных промышленных предприятий, норма водоотведения принимается в размере 80% от нормы водопотребления. Проектное водоотведение бытовых стоков по населенным пунктам приводится в таблице 2.

Таблица 2

ВОДООТВЕДЕНИЕ БЫТОВЫХ СТОКОВ ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ РОЖДЕСТВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (РАСЧЕТНЫЙ СРОК)

| Наименование потребителей | Норма водоотведения, л/сут | Население, чел. | Расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Рождественка | 120 | 400 | 48 |
| д. Покровка | 120 | 30 | 4 |
| Всего по Рождественскому муниципальному образованию | - | 430 | 52 |

Мероприятия по развитию систем бытовой канализации

Проектные предложения сводятся к предложениям по развитию систем водоотведения бытовых стоков от населенных пунктов, входящих в состав Рождественского муниципального образования.

В населенных пунктах с численностью жителей менее 500 человек строительство централизованной системы бытовой канализации экономически не выгодно.

Сточные воды от производственных предприятий и животноводческих комплексов необходимо очищать на локальных очистных сооружениях (ЛОС).

с. Рождественка

Строительство централизованной системы канализации в населенном пункте не предусматривается.

Для водоотведения сточных вод от жилой застройки рекомендуется применять автономные системы канализации. Для отдельных домовладений могут применяться канализационные насосные установки с отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Здания, в которых расположены объекты соцкультбыта, рекомендуется оборудовать внутренней канализацией с отводом сточных вод в водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Место утилизации ЖБО предлагается организовать в районе существующей свалки ТБО.

д. Покровка

Населенный пункт не имеет перспективы развития, поэтому предлагается использовать существующую систему водоотведения (выгребные ямы).

Рекомендуется оборудовать индивидуальное жилье автономными системами канализации.

8.3. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории Рождественского муниципального образования осуществляется от центров питания энергоснабжающих компаний ОАО «ИЭСК».

По территории Рождественского муниципального образования проложены воздушные ЛЭП напряжением 35 кВ.

Потребители электрической энергии планируемой территории получают электроэнергию от ПС 35/10 кВ «Рождественка».

Распределение электроэнергии осуществляется через трансформаторные подстанции, расположенные в каждом населенном пункте.

Воздушные линии электропередачи имеют в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок) охранные зоны, ограничивающие минимальные допустимые расстояния по приближению к ним застройки Охранные зоны составляют коридоры вдоль линий шириной, зависящей от напряжения линий. Согласно ПУЭ расстояние по горизонтали от проекции крайних проводов ВЛ на землю при неотклонённом их положении до ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий и сооружений должно быть не менее 10 метров для ВЛ до 20 кВ .

Охранная зона кабельных линий разного напряжения составляет 1 м в каждую сторону от крайнего кабеля в траншее.

Перед началом строительства необходимо произвести демонтаж или вынос сетей, попадающих под проектируемую застройку по согласованию с организациями-владельцами линий.

Проектные предложения

В соответствии с планируемым перспективным объемом капитального строительства на территории Рождественского муниципального образования поселения генеральным планом предлагается осуществить на перспективу  следующие  мероприятия:

- Проложить кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до вводных шкафов проектируемых зданий и сооружений по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности электроснабжения приёмников электроэнергии.

- Существующие воздушные или кабельные линии электропередач, попадающие под застройку, вынести за пределы площадок застройки или переустроить по ТУ владельцев;

- Переложить магистральные или распределительные линии электропередач, отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности;

- Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями   ФЗ «Об энергосбережении»;

- Обеспечение полномасштабного внедрения систем приборного учета;

- В соответствии с требованиями ФЗ «Об энергосбережении»  провести:

- замену светильников уличного освещения на энергоэффективные;

- замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода или переложить в кабель;

- установку светодиодных ламп.

Вопрос электроснабжения новой застройки должен быть согласован с планом перспективного развития системы энергоснабжения муниципального образования.

Новые и реконструируемые ТП и питающие кабельные линии должны иметь резерв для подключения неучтённых потребителей.

Кабели прокладываются в земле на глубине 0,7 м от спланированной поверхности. В местах пересечения с инженерными коммуникациями кабели прокладываются на глубине 0,5-1 м в асбестоцементных трубах диаметром 100 мм. Кроме этого, кабели 10 кВ на всем протяжении, для защиты от механических повреждений, покрываются железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм или обыкновенным глиняным кирпичом в один слой поперек трассы кабеля. Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения.

Кабельные вводы в здания также выполняются в асбестоцементных трубах на глубине 0,7 м от поверхности земли.

Питание потребителей электроэнергии новой застройки осуществляется от вводно-распределительных устройств (ВРУ), устанавливаемых в помещениях электрощитовых на 1-ых этажах жилых или общественных зданий.

В качестве новых трансформаторных подстанций возможно применение типовых или блочных ТП с кабельными вводами на один или два трансформатора расчётной мощности.

Все мероприятия следует проводить в соответствии с ТУ, а также ПУЭ, СНиП и другой нормативной и разрешающей документацией.

На основании полученных ТУ на стадии рабочего проектирования уточняется электрическая нагрузка, рассчитывается количество новых ТП, их размещение и трассировка проектируемых электрических сетей.

8.4. Теплоснабжение

Существующее положение

В настоящее время теплоснабжение Рождественского муниципального образования осуществляется как централизованно – от отопительных котельных, так и децентрализовано – от индивидуальных теплогенераторов, работающих, преимущественно, на электричестве, угле, дровах.

На территории с. Рождественка расположены две угольные котельные:

- Котельная детского сада, оборудована 1 котлом, введена в эксплуатацию в 1992 г.

- Котельная СДК, отапливающая СДК и школу, оборудована 3 котлами, введена в эксплуатацию в 1984 г.

Протяженность тепловых сетей составляет 160 м в двухтрубном исполнении. Износ оборудования котельных  достигает 60%.

Проектные предложения

Основным решением для обеспечения теплом потребителей Рождественского муниципального образования является реконструкция и модернизация существующих котельных и реконструкция тепловых сетей.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусмотреть децентрализованным – от современных, экологически чистых автоматизированных тепловых установок, основным топливом для которых будет являться электричество, уголь или дрова. Установка теплогенераторов предусматривается в каждом доме (квартире).

При проектировании тепловых сетей и сооружений необходимо предусмотреть подачу теплоты не менее чем по двум взаиморезервируемым трубопроводам, рассчитанным на подачу не менее 70% суммарного теплового потока каждым трубопроводом, и связанных между собой перемычками. Расстояние между двумя резервирующими трубопроводами должно быть не менее 50 м.

Надземная прокладка тепловых сетей должна предусматриваться на эстакадах, низких или высоких отдельно стоящих опорах, а также в наземных каналах, расположенных на поверхности земли.

8.5. Санитарная очистка

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора относится к вопросам местного значения поселения (муниципального образования).

Существующее положение

Рождественское муниципальное образование

Для организации сбора и  складирования бытовых отходов и мусора используется земельный участок общей площадью 1,2 га, расположенный в 50 м на восток от автодороги Рождественка-Покровка, в 1100 м на юго-запад от протоки р. Бирюса, в 500 м от северной границы с. Рождественка.

с. Рождественка

Для складирования и утилизации отходов используется несанкционированная свалка  ТБО МО Рождественское. Расстояние вывоза ТБО от населенного пункта составляет 500 м. Частично ТБО от жилого сектора не вывозятся, а утилизируются на месте.

д. Покровка

ТБО от жилого сектора не вывозятся, а утилизируются на месте.

Проблемы санитарной очистки муниципального образования:

- наличие несанкционированных свалок;

- низкий уровень экологической культуры населения;

- недостаток спецмашин и механизмов.

Проектные предложения

Объем ТБО от Рождественского муниципального образования условно принимается равным объему ТБО от населенных пунктов, входящих в его состав.

Расчеты образования количества ТБО для сельского населения проведены согласно справочнику «Твердые бытовые отходы (сбор, транспортировка и обезвреживание)», АКХ им. К.Д. Памфилова, М. 2001 г., из расчета 400 кг/год на жителя для неблагоустроенных жилых домов.

Учитывая преимущественно индивидуальный характер застройки, в местах утилизации предполагается утилизировать порядка 60% от всего объема ТБО, остальной объем отходов будет перерабатываться на приусадебных участках, и использоваться в виде компоста как удобрение.

Таблица 3

РАСЧЕТНЫЕ ОБЪЕМЫ ТБО ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ РОЖДЕСТВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (РАСЧЕТНЫЙ СРОК)

| Наименование потребителей | Население, чел. | Расчетный объем ТБО, тонн/год | Объём ТБО поступающих на утилизацию, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Рождественка | 400 | 160 | 96 |
| д. Покровка | 30 | 12 | 7,2 |
| Всего по Рождественскому муниципальному образованию | 430 | 172 | 103,2 |

Настоящим проектом предлагается дальнейшее использование существующей свалки с. Рождественка, с обязательным проведением мероприятий технического обслуживания ее территории.

Все несанкционированные свалки на территории Рождественского муниципального образования подлежат ликвидации. Администрации муниципального образования необходимо разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками, и создать условия, исключающие возможность их появления.

На расчетный срок для комплексного решения проблемы обращения с отходами на территории всего Тайшетского района, на основании разработанных и утвержденных документов территориального планирования,  рекомендуется  выполнить проект «Генеральная схема санитарной очистки муниципального образования «Тайшетский район».

с. Рождественка

Администрации муниципального образования необходимо получить лицензию на использование территории существующей свалки с. Рождественка для утилизации отходов. После получения лицензии свалка получит статус санкционированного полигона ТБО.

Среди населения необходимо проводить разъяснительную работу по необходимости утилизации отходов на одном санкционированном месте, что обеспечит экологическую безопасность территории муниципального образования.

Предлагается осуществить полный охват населенного пункта контейнерной системой очистки с оборудованием контейнерных площадок для временного хранения ТБО с твердым покрытием и применением стандартных герметических  мусоросборников.

Для вывоза расчётного объёма ТБО и обеспечения зимней и летней уборки территории населенного пункта необходимо приобретение достаточного количества спецтранспорта.

Все несанкционированные свалки подлежат ликвидации.

д. Покровка

Населенный пункт не имеет перспективы развития. Отходы будут утилизироваться на месте или вывозиться населением к месту утилизации самостоятельно.

8.6. Связь

Существующее положение

Почтовая связь на территории поселения представлена отделением почтовой связи в н. п. с. Рождественка. Доставка свежей корреспонденции  осуществляется 3 раза в неделю – вторник, четверг и суббота. Для обеспечения  пенсионеров пенсией, составлен график с указанием даты получения пенсии каждым  пенсионером.

Телефонная связь осуществляется с помощью АТС на 100 номеров. Все имеющиеся номера распределены. Имеется  выход в город, другие населенные  пункты района. Для связи с другими городами России установлена  автоматическая междугородная телефонная связь. В настоящее время  существует дефицит свободных номеров. На территории Рождественского МО существует мобильная связь компании Мегафон. Имеется Интернет в Рождественской СОШ, а также у части населения.

Проектные предложения

Проектными предложениями по развитию связи в поселении является:

- Существенное повышение уровня телефонизации в результате использования спутниковой связи;

- Развитие электросвязи в пределах поселения, установка универсальных таксофонов (не менее одного в каждом из населенных пунктов с числом жителей более 20);

- Улучшение качества сигнала стационарных пунктов мобильной связи (и расширение доли площади поселения, находящегося в условиях умеренного радиосигнала).

- Развитие доступа к сети Интернет, в т. ч. развитие волоконно-оптических линий связи;

- Обеспечение использования сети Интернет во всех общеобразовательных учреждения поселения, что приведет в будущем к улучшению качества образования и доступа к новейшим образовательным технологиям независимо от местонахождения учащегося;

- Увеличение разнообразия и объема услуг, качества их предоставления на предприятиях – почтовых отделениях ФГУП «Почта России», особенно в населенных пунктах, лишенных прочих торговых предприятий и сферы обслуживания.

Развитие почтовой связи должно быть связано с дальнейшим расширением услуг связи (как в области расширения собственно почтовых услуг, так и в области разнообразия финансовых услуг, доступа в сеть Интернет (особенно в удаленных населенных пунктах)), развитие услуг экспресс-доставки товаров.

Необходимо в будущем (проектное предложение):

Проведение на территории поселении волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) для всех населенных пунктов с населением более 0,2 тыс. чел.

Для создания общественных пунктов доступа к телефонной связи рекомендуется создание систем мини-сотовой связи, как наиболее перспективного цифрового оборудования сельской телефонной связи.

При создании мини-АТС на предприятиях и организациях поселения рекомендуется использовать только цифровое оборудование, а также с использованием радиодоступа – перспективного оборудования беспроводного абонентского доступа, работающее в стандарте DECT.

Для сокращения расходов по обслуживанию проводной связи рекомендуется постепенная замена воздушных линий связи на системы радиодоступа (радиосигнала).

Число пользователей сетью Интернет в поселении должно достигнуть 45% (среднероссийского значения к 2015 г.) и 65% (среднероссийского значения к 2025 г.).

Для удовлетворения потребностей жителей поселения в современных услугах связи необходимо развития спутниковых систем связи. Они обеспечивают уверенный прием сигнала и не подвержены авариям, которые случаются на линиях проводной связи.

Это будет особенно актуально при переходе на стандарты телевещания высокой четкости и применения оборудования цифрового сигнала, в т.ч. бытовыми телевизионными (телевизорами).

Системы спутниковой связи должны действовать в с. Рождественка.

Для улучшения качества обслуживания населения сельского поселения необходим комплекс мероприятий по демонополизации рынка услуг связи.

9. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ. ОХРАНА ПРИРОДЫ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Современное состояние окружающей природной среды Рождественского сельского поселения определяется состоянием геологической среды, воздуха, поверхностных и подземных вод, животного и растительного мира.

Состояние отдельных компонентов природной среды находится в тесной зависимости от величины техногенной нагрузки.

9.1. Техногенная нагрузка

Техногенную нагрузку на рассматриваемой территории создаёт с. Рождественка, деревня Покровка со своим жилищно-коммунальным хозяйством, автомобильный и железнодорожный транспорт, высоковольтная линия, свалка твёрдых бытовых отходов, разработка строительных материалов для местных нужд населения, молочно-товарная ферма  и др.

Определённую техногенную нагрузку создаёт сельскохозяйственное освоение.

9.2. Состояние геологической среды

На территории поселения наиболее нарушена геологическая среда.

На сегодняшний день преобразование окружающей среды связано как с природными факторами, обусловленными опасными геологическими процессами, так и с техногенными.

Человек активно меняет рельеф и ландшафты, занимаясь сельским хозяйством, строительством дорог, промышленным и гражданским строительством, лесным хозяйством и т.д.

Наибольшим изменениям подвергается рельеф (изменяются отметки поверхности земли, как в большую, так и в меньшую сторону), а также общий облик территории её ландшафты, что происходит за счёт вырубки лесов, проявления, эрозионных, мерзлотных  процессов, меандрирования русел рек и образования старичных озёр, разработки полезных ископаемых.

Изменяется и геологическое строение территории.

Целостность геологического массива на территории поселения нарушается,  в основном, горными выработками, пробуренными при  инженерно-геологических изысканиях, поисковых и разведочных работах, карьерной разработкой полезных ископаемых, устройством колодцев, скважин на воду, захоронением бытовых отходов и т. д.

В геологическом разрезе появляется новый тип отложений – техногенный.

Определённым изменениям подвергаются гидрогеологические условия.

Под воздействием природных (паводки) и техногенных факторов (утечки из водонесущих коммуникаций) изменяются уровень и состав подземных вод (за счёт загрязнения неочищенными стоками).

Как следует из Схемы территориального планирования Иркутской области степень экологической опасности нарушения геологической среды на территории Рождественского сельского поселения с учётом сейсмических, эрозионных, гравитационных, криогенных, процессов оценивается как слабая.

9.3. Состояние атмосферного воздуха

Состояние атмосферного воздуха в Рождественском сельском поселении можно оценить как удовлетворительное, так как на его территории отсутствуют какие-либо крупные  источники загрязнения атмосферного воздуха.

Загрязнителем воздуха в поселении в какой-то мере является  автомобильный транспорт, котельные, лесные пожары.

Автомобильные дороги поселения имеют как асфальтовое покрытие, так и гравийно-песчаное. Поэтому при прохождении транспорта, кроме вредных выхлопов, возможно запыление территории.

Оценить загрязнение воздуха от транспорта не представляется возможным ввиду отсутствия данных непосредственно по поселению.

9.4. Состояние поверхностных и подземных вод

На территории Рождественского сельского поселения водные ресурсы представлены поверхностными и подземными водами.

Крупных загрязнителей поверхностных вод на территории поселения нет.

Вода в реке Бирюса чистая.

Подземные воды отложений ордовика на территории поселения хорошо защищены от загрязнения и являются экологически чистыми.

Подземные воды аллювиальных отложений защищены менее надёжно, и их употреблению должны предшествовать соответствующие анализы, в том числе, бактериологические.

9.5. Состояние почвенного покрова

Загрязнение почв носит локальный характер. В основном оно приурочено к свалке ТБО, молочно-товарной ферме.

Загрязнение почв может быть также связано с транспортными магистралями: вдоль автомобильных и железных дорог.

Земли сельскохозяйственного назначения Рождественского сельского поселения, в общем, можно отнести к экологически чистым, а продукцию, производимую на них, – к экологически чистой.

9.6. Состояние растительного и животного мира

Редкие и ценные виды дикорастущих растений исчезают в результате перепахивания земель, выпаса скота, заготовки лекарственных и декоративных растений, ведения различной хозяйственной деятельности, вырубки лесов.

Нормативное обеспечение экологической безопасности лесопользования основывается на Правилах заготовки древесины, соблюдение которых позволяет сохранить водоохранные, почвозащитные и другие экологические функции леса, биоразнообразие древесных и кустарниковых пород, осуществлять своевременное и эффективно возобновление леса на вырубках и рациональное использование лесных ресурсов.

Животный мир является неотъемлемой частью экосистем. К сожалению, многие виды животных по разным причинам снижают свою численность и переходят в разряд исчезающих. В том числе, лишаются своей среды обитания из-за вырубки лесов. Не малую роль в этом играет браконьерство.

За последние годы сухонос, серый гусь, дрофа и кобчик уже не гнездятся, а числятся как залётные.

В Красную книгу занесены: таёжный гуменник, клоктун, могильник, балабан и азиатский бекасовидный веретенник.

Сокращается численность орлана-белохвоста и большого подорлика.

Из млекопитающих в Красную книгу России включены: прибайкальский подвид черношапочного сурка, алтае-саянский подвид северного оленя, красный волк, манул и др.

В реках исчезли некоторые виды рыб. Большой редкостью в  реках является осётр.

9.7. Состояние проблемы бытовых отходов

На территории организована одна свалка, с выделенной санитарно-защитной зоной.

На территории постоянно возникают стихийные свалки.

В поселении нет скотомогильника.

Территория захламляется отходами от переработки леса.

На территории Рождественского поселения отсутствует система канализации.

Проблема опасности загрязнения территорий населенных пунктов связана с нарушениями эксплуатации канализационных выгребов.

В населённых пунктах отсутствует организация надлежащей утилизации в частном секторе бытовых отходов и содержимого выгребов.

На территории поселения нет также ливневой канализации.

Системы регулярной очистки территории от мусора и твёрдых бытовых отходов не существует.

9.8. Зоны с особыми условиями использования территории

На территории Рождественского сельского поселения зоны с особыми условиями использования представляют:

- запретные водоохранные полосы лесов;

- защитные  полосы лесов вдоль железнодорожных путей;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водотоков и водоемов

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарные разрывы, придорожные полосы транспортных коммуникаций;

- санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций;

- санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и других объектов;

- горные отводы.

Запретные водоохранные полосы лесов

В пределах запретной водоохраной полосы вдоль реки в северо-восточной части поселения выделены нерестоохранные полосы лесов.

Ширина этих зон в пределах Рождественского    поселения достигает 1000 м. Эти зоны на рассматриваемой территории не имеют сплошного распространения.

Нерестоохранные зоны лесов защищают нерестилища ценных промысловых рыб.

В этих зонах устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных и лесных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В них запрещается проведение рубок главного пользования.

Следует заметить, что на местность эти зоны не вынесены, и население ничего не знает об их существовании.

Защитные полосы лесов вдоль железнодорожных путей

Вдоль железной дороги, проходящей по северо-западной части поселения, Схемой территориального планирования Иркутской области выделены защитные лесные полосы, шириной 0,2-0,5 км.

Эти полосы выделены для защиты территории от загрязнения, обусловленного железнодорожным  транспортом.

Водоохранные зоны источников поверхностных вод, прибрежные защитные полосы

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности

Зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В Рождественском поселении установлены водоохранные зоны для р. Бирюса, протяжённость которой свыше 50 км, и для её притоков, протяжённостью до 10  и 50 км.

Ширина водоохранной зоны устанавливается от истока рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы.

Прибрежной защитной полосой является территория, непосредственно примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Соблюдение специального режима на территории водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В этих зонах устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

- в лесах водоохранных зон осуществление рубок главного пользования. Разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Режим водоохранных зон на территории Зареченского поселения, в основном, выполняется.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены в соответствии с СанПиН 2.1.4.11.10-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

Зоны санитарной охраны устанавливаются от водоводов, подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения.

На территории Рождественского поселения водоснабжение индивидуальное. Часть населения пользуются колодцами. Частные источники водоснабжения, в общем, содержатся в порядке.

Однако на территории Рождественского поселения не всегда соблюдаются  требования СанПиН 2.1.4.1175-02 по содержанию и эксплуатации водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения.

Санитарные разрывы, придорожные зоны транспортных коммуникаций

Транспортная сеть Рождественского сельского поселения представлена автомобильными дорогами с твёрдым покрытием, а также железной дорогой.

Вдоль автомобильных дорог общего пользования должны быть установлены придорожные полосы. Границы придорожных полос устанавливаются для дорог II технической категории – 75 метров, III –IV технической категории – 50 метров, для дорог V технической категории –25 метров от границы полосы отвода автодороги (согласно кадастровому плану дороги).

На территории поселения, где имеются дороги пятой технической категории, должны  быть установлены придорожные  полосы, шириной до 25 м.

Расстояние от края основной проезжей части дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м.

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м.

В случае превышения указанного расстояния следует предусматривать не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути.

При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

Расстояния от сортировочных станций до жилой застройки принимаются на основе расчета с учетом величины грузооборота, пожаровзрывоопасности перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и вибрации.

В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.

Санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны ЛЭП

Установление величины зон негативных воздействий электромагнитных полей в местах размещения передающих радиотехнических объектов осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.

Защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям санитарных норм.

Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется. Поэтому размеры санитарных разрывов (охранных зон) линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Размеры санитарных разрывов приведены в нижеследующей таблице.

Таблица 1

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 220 | 25 |
| 500 | 50 |

Санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и других объектов

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 вокруг объектов и производств, источников воздействия на среду обитания и здоровье человека, организовывается специальная территория с особым режимом использования.

Промышленных производственных объектов на территории поселения нет.

Для свалок ТБО устанавливается санитарно-защитная зона шириной 1000 м.

Эта зона на территории поселения установлена и соответствует нормативам.

Помимо этого, санитарно-защитные зоны в соответствии с нормативами составляют:

- для кладбищ – в зависимости от размера от100 до 300 м;

- для сельскохозяйственных предприятий определяются в зависимости от типа и поголовья скота по СанПиН 1/2.1.1.1200-03.

Следует отметить, что на территории поселения имеется 2 действующих кладбища. Их расположение соответствует действующим нормативам.

Ранее, в нарушение существующего законодательства, одно из кладбищ располагалось в центре села Рождественка. В настоящее время оно не функционирует.

В нарушение существующего законодательства в пределах с. Рождественка находится молочно-товарная ферма. Растояние от неё до жилой застройки должно быть, по крайней мере, не менее 100 м.

Зоны залегания и добычи полезных ископаемых

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 г. №2395-1 «О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

На территории Рождественского поселения, в его западной части, имеется одно месторождение суглинков.

Горный отвод от него не вынесен на местность.

9.9. Комплексная оценка территории

На основании анализа состояния отдельных компонентов природной среды можно сделать следующие выводы.

Техногенная нагрузка на территории поселения невелика. Её создают село Рождественка, деревня Покровка со своим жилищно-коммунальным хозяйством, автомобильный и железнодорожный транспорт, высоковольтная линия, свалка твёрдых бытовых отходов, разработка полезных ископаемых, молочно-товарная ферма  и др.

Определённую техногенную нагрузку создаёт сельскохозяйственное освоение.

Степень экологической опасности нарушения геологической среды на территории Рождественского сельского поселения с учётом сейсмических, эрозионных, гравитационных, криогенных, процессов оценивается как слабая.

Состояние атмосферного воздуха в Рождественском сельском поселении можно оценить как удовлетворительное, так как на его территории отсутствуют какие-либо крупные источники, загрязняющие воздух.

Крупных загрязнителей поверхностных и подземных вод на территории поселения нет.

Вода в р. Бирюса и её притоках на территории поселения чистая.

Подземные воды коренных отложений на территории поселения хорошо защищены от загрязнения и являются экологически чистыми.

Эти воды и следует использовать для водоснабжения населения.

Земли сельскохозяйственного назначения Рождественского сельского поселения, в общем, относятся к экологически чистым, и производимая на них продукция – к экологически чистой;

Нормативное обеспечение экологической безопасности лесопользования на рассматриваемой территории основывается на соблюдении Правил заготовки древесины, что позволяет сохранить водоохранные, почвозащитные и другие экологические функции леса, биоразнообразие древесных и кустарниковых пород, осуществлять своевременное и эффективно возобновление леса на вырубках и рациональное использование лесных ресурсов.

Редкие и исчезающие виды животных и растений занесены в Красную книгу  Иркутской области и Российской Федерации и находятся под защитой государства.

На территории поселения существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанный с лесными пожарами.

На территории поселения существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанный с затоплением паводковыми водами и размывом берегов.

На территории поселения не разработана система регулярной очистки территории от мусора и бытовых отходов.

На территории населённых пунктов отсутствует канализация, что может быть причиной загрязнения почв, поверхностных и подземных вод.

На территории поселения отсутствует скотомогильник.

Регламент зон с особыми условиями территории соблюдается не полностью.

Отмечается низкий уровень экологической культуры населения.

9.10. Мероприятия по охране окружающей среды

Для сохранения состояния окружающей среды и её оздоровления на территории Рождественского сельского поселения следует:

- Строго выполнять все пункты регламентов природопользования в зонах с особыми условиями использования территории;

- Вынести все границы зон особого использования на местность;

- Для улучшения качества жизни и здоровья населения организовать мониторинг состояния вод, используемых для водоснабжения;

- Во избежание возможности загрязнения и ухудшения качества подземных вод наладить регулярный ремонт оборудования источников водоснабжения;

- Создать защитные полосы лесов вдоль транспортных магистралей там, где они отсутствуют;

- Провести анализ химического состава воды минерального источника с целью дальнейшего его оборудования и использования;

- Провести мероприятия по укреплению берегов р. Бирюса и предотвращению наводнения;

- Ликвидировать все несанкционированные свалки;

- Оборудовать скотомогильник в соответствии со всеми требованиям санитарных норм;

- Организовать систему регулярной очистки территории от мусора и бытовых отходов;

- Канализировать населённые пункты поселения по неполной  раздельной системе;

- Организовать поверхностный сток со всей территории на очистные сооружения;

- Произвести благоустройство и  озеленение населённых пунктов;

- Для улучшения качества жизни населения организовать на территории поселения общедоступные места отдыха;

- Для охраны минеральных вод создать региональный памятник природы «Минеральный источник с. Рождественка» на р. Бирюса (скважина 20-Б), вода лечебная сульфатная с бромом и стронцием;

- Совершенствовать системы контроля за состоянием окружающей среды;

- Постоянно проводить мероприятия по экологическому образованию и воспитанию населения;

- Формировать систему поощрения, административных мер и экономических рычагов, направленных на сохранение окружающей среды.

10. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В составе настоящего Генерального плана отображена информация об объектах истории и культуры, расположенных на территории Рождественского муниципального образования.

Охрана объектов культурного наследия – под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия в соответствии с  73 ФЗ.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия) в соответствии с настоящим Федеральным законом относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия в соответствии с настоящим Федеральным законом подразделяются на следующие виды:

памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее – объекты археологического наследия);

ансамбли – четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

достопримечательные места – творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

Территория объекта культурного наследия — земли историко-культурного назначения, исторически и функционально связанные с объектом культурного наследия, граница, режим охраны и использования которых установлены с учетом требований государственной охраны объектов культурного наследия в порядке, определенном федеральным законодательством.

Территория памятников истории и культуры (объекта культурного наследия) — границы особо охраняемых земельных участков, исторически и функционально связанных с недвижимыми памятниками истории и культуры и являющихся их неотъемлемой частью, с учетом современной градостроительной ситуации.

Территории объектов культурного наследия

В границах Рождественского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области, в соответствии с данными государственного учета (письмо службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области № 76-37-5155/12  от 29/08/2012 г.)  состоит 4 объекта археологического наследия – 1 памятник археологии, 3 археологических достопримечательных места (в том числе одно этноархеологическое)  (см. таблицу).

В соответствии с законом Иркутской области по охране ОКН, при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории Иркутской области следует соблюдать требования законодательства об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации.

В соответствии с требованиями схемы территориального планирования предусматривается сохранение объектов культурного наследия на территории МО «Тайшетский район». Изменение состояния объектов допускается в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях.

На территории муниципального образования до выполнения работ по уточнению территорий объектов культурного (археологического) наследия действуют установленные ст.31 Земельного кодекса РФ и ст.33 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ требования о согласовании государственным органом охраны объектов культурного наследия предоставления земельных участков и изменения их правового режима.

Зоны охраны

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Режим использования земель в границах установленных зон охраны объектов культурного наследия определяется градостроительными регламентами в отношении территорий, определенных проектом зон охраны объектов культурного наследия.

В настоящее время на территории муниципального образования «Тайшетский район» охранные зоны объектов культурного наследия не установлены. Улицы, на которых расположены выявленные объекты культурного наследия, требуют дальнейшего изучения и выполнения дополнительных работ по включению выявленных объектов культурного наследия в Единый государственный реестр, а также определения границ территорий земель историко-культурного назначения.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия сельского поселения Рождественское предлагаются следующие мероприятия:

1. Мероприятия, связанные с уточнением и дополнением списков объектов культурного наследия – памятников археологии:

-	проведение натурных археологических обследований территорий, на которых расположены известные объекты археологического наследия, «обладающие признаками объекта культурного наследия», для определения их точного местоположения, границ и современного состояния;

-	формирование специалистами-археологами пакета документов, представляемого в орган государственной власти для принятия решения о постановке на государственный учет известных объектов;

-	проведение планомерного обследования территории поселения с учетом зон перспективного археологического обследования с целью выявления памятников археологии и постановки их на учёт в Службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

2. Мероприятия, направленные на обеспечение сохранности объектов археологического наследия, расположенных на территории поселения:

- выведение памятников археологии из зоны хозяйственного освоения и выделения территории памятников археологии и их охранных зон в отдельный кадастровый участок с особым режимом использования.

-	разработка проектов зон охраны имеющихся на данных участков памятников археологии.

3. Мероприятия, связанные с уточнением и дополнением списков объектов культурного наследия – памятников архитектуры и садово-паркового искусства:

-	принятие органами охраны объектов культурного наследия решения о целесообразности сохранении в списке объектов культурного наследия утраченных зданий и сооружений;

-	проведение дополнительных исследований объектов, представляющих историческую, культурную и научную ценность, и их включение в списки объектов культурного наследия.

4. Определение и установление границ территорий объектов культурного наследия, с переводом их земельных участков в категорию земель историко-культурного назначения.

5. Проведение ремонтно-реставрационных работ.

6. Разработка и утверждение научно-проектной документации:

-	проектов зон охраны объектов культурного наследия, находящихся на государственной охране;

-	проектов восстановления и благоустройства парков.

7. Согласование градостроительной и хозяйственной деятельности:

-	согласование документации на проектирование и проведение ремонтно-строительных и прочих видов работ, любой хозяйственной деятельности, в том числе, земляных работ на объектах культурного наследия;

-	согласование градостроительной и хозяйственной деятельности с органами охраны объектов культурного наследия на территориях, по предложениям данной работы, включенным в «планируемые границы зон с особыми условиями использования территории (зон охраны объектов культурного наследия)», а также на территориях, находящихся в границах зон охраны согласно названным выше проектам, – до утверждения вновь выполненных проектов зон охраны соответствующих объектов культурного наследия.

8. Разработка социально-культурных программ по сохранению, использованию и популяризации культурного наследия.

Таблица 1

СПИСОК ПАМЯТНИКОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ИСТОРИЧЕСКУЮ, НАУЧНУЮ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ И КУЛЬТУРНУЮ ЦЕННОСТЬ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОЖДЕСТВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  | Значение памятников Категория охраны | Наименование и дата сооружения памятника истории и культуры | Местонахождение памятника истории и культуры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ |  |  |  |  |
|  |  | Выявленный объект культурного наследия | Стоянка «Рождественка» | на правом берегу р.Бирюсы (надпойменная терраса), напротив с.Рождественка |
| ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ МЕСТА (АРХЕЛОГИЯ И ЭТНОАРХЕОЛОГИЯ) |  |  |  |  |
| 2. | Объект культурного (археологического) наследия |  | «Камышлеевка» | правый борт долины р. Туманшет |
| 3. | Объект культурного (археологического) наследия |  | «Покровка» | левый борт долины р. Бирюса, от нижней околицы с. Шелехов вниз по течению реки до нижней окраины с. Покровка |
| 4. | Объект культурного (этноархеологического) наследия |  | «Южное» | долины р. Бирюса и ее притоков рр. Тагул, Туманшет, Топорок. |

# 11. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

- Градостроительный кодекс Российской Федерации. Утвержден 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ (в редакции от 20.03.2011 N 41-ФЗ с изменениями, внесенными Федеральным законом от 27.07.2010 N 226-ФЗ);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (с изменениями от 30 июня 2003 г., 29 июня, 3 октября, 21, 29 декабря 2004 г., 7 марта, 21, 22 июля, 31 декабря 2005 г.);

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 N 200-ФЗ вступил в силу с 01.01.2007 в ред. Федеральных законов от 25.06.2012 N 93-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 25 июня 2012 года);

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации. Утверждена Постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. N 150;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от "26" мая 2011 г. N244;

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 года N 19;

- Закон Иркутской области от 23 июля 2008 г. N 59-ОЗ "О градостроительной деятельности в Иркутской области" (с изменениями от 30 июня 2009 г.);

- Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности. Утверждена Приказом Минприроды России от 29.12.95 № 539;

- Материалы Федеральной службы государственной статистики;

- Схема территориального планирования Иркутской области, Санкт-Петербург 2009 г (в редакции 2011 г.);

- Схема территориального планирования муниципального образования «Тайшетский район». Концепция градостроительного и социально-экономического развития, г. Иркутск 2012 г.;

- Концепция развития Лесопромышленного комплекса Иркутской области на период 2006-2015 годы, Иркутск 2006 г.;

- Лесохозяйственный регламент. Территориальное управление агентства лесного хозяйства Иркутской области по Тайшетскому лесничеству, г.Иркутск 2008 г.;

- Лесной план Иркутской области, Иркутск, Санкт-Петербург - 2008 г.;

- Программа социально-экономического развития муниципального образования «Тайшетский район» на 2007-2017 годы, Утвержденная решением Думы Тайшетского района № 231 от 26 июня 2007 г.;

- Закон Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 100-оз «О статусе и границах муниципальных образования Тайшетского района Иркутской области» (с изменениями на 10 октября 2005 года);

- Паспорта территорий населённых пунктов Тайшетского района Иркутской области;

- Материалы по современному состоянию систем водоснабжения и водоотведения бытовых стоков, предоставленные администрацией МО Рождественское;

- Материалы проекта «Схема территориального планирования Иркутской области», выполненного ФГУП РосНИПИ Урбанистики (Санкт - Петербург, 2009 г);

- Данные, предоставленные территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах;

# Материалы программы комплексного социально-экономического развития Рождественского муниципального образования на 2011- 2015 годы;

- Социально-экономический паспорт и паспорт территории МО Рождественское;

- Материалы по современному состоянию системы утилизации ТБО, предоставленные администрацией МО.

По данным паспорта Рождественского муниципального образования

Таблица составлена по материалам  технического задания на подготовку сводной программы комплексного проекта развития территорий,  материалам Программы комплексного социально-экономического развития  образования Рождественского муниципального  на 2011-2015 годы, материалам экономического отдела муниципального образования  "Тайшетский  район"

По данным паспорта Рождественского муниципального образования

По данным Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области